Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого

Институт металлургии, машиностроения и транспорта

Кафедра «ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ, МИКРО- И НАНОТЕХНОЛОГИИ»

Отчет по лабораторной работе №6

«Вязкость шлаковых расплавов»

Выполнил:

студент гр.33314/1                              <подпись>                      	Сидоров Н.А.

Проверил:

ассистент                                    	 <подпись>                    Михайловский Г.А.

Санкт-Петербург

2015

Цель работы:

Определение зависимости коэффициента динамической вязкости расплавленного шлака от температуры.

Вязкость – это свойство жидких тел оказывать сопротивление перемещению одной их части относительно другой. Понятие вязкости строго применимо только к гомогенным системам. Основной закон вязкости течения:

F=ηSⅆu∕ⅆx

Где F – тангенциальная сила, вызывающая сдвиг слоёв относительно друг друга, Н; S – площадь слоя, по которому происходит сдвиг, м2; du/dx – градиент скорости движения слоёв жидкости по нормали к направлению потока, с-1; η – коэффициент динамической вязкости, характеризующий сопротивление жидкости смещению слоёв, Па * с.

Вязкость оказывает существенное влияние на скорость процессов массопереноса в расплавах. Значения коэффициентов динамической вязкости металлургических шлаков находятся, как правило, в пределах от 0.1 до 1.5 Па * с, что примерно на два порядка больше, чем у жидких металлов. Чем выше основность шлака, тем ниже вязкость расплавленного шлака. Увеличение содержания в шлаках других кислотных оксидов также повышает вязкость шлаков. Зависимость вязкости шлаков от температуры описывают уравнением:

η=BexpEηRT

Где В – предэкспоненциальный множитель, значение которого постоянно для определения жидкостей; Eη – энергия активации вязкого течения, Дж/моль;

R – универсальная газовая постоянная, Дж/(моль * К).

При температурах, заметно превышающих точку плавления, вязкость основного шлака значительно меньше, чем кислого, из-за того, что в основном шлаке анионы менее крупные и, следовательно, более подвижные. Процесс затвердевания кислого шлака происходит без резких изменений свойств участников вязкого течения.

Обработка результатов работы:

Таблица 1. Результаты опыта.

| T˚, К | η, пуаз | T˚, К | η, пуаз |
| --- | --- | --- | --- |
| 1093 | 0,7325 | 1003 | 2,4 |
| 1083 | 0,84 | 993 | 2,4675 |
| 1073 | 0,96 | 983 | 2,4675 |
| 1063 | 1,1125 | 973 | 2,565 |
| 1053 | 1,2925 | 963 | 2,9625 |
| 1043 | 1,4875 | 953 | 3,685 |
| 1033 | 1,735 | 943 | 4,4675 |
| 1023 | 1,98 | 933 | 4,7225 |
| 1013 | 2,2325 |  |  |

График 1. Зависимость вязкости шлака от температуры.

По характеру полученной зависимости можно сказать, что исследуемый шлак относится кислым.

График 2. Логарифмическая зависимость вязкости от 1/Т

- Рассчитаем энергию активации на промежутке 700°С – 670°С (973 К – 943 К), где вязкость меняется с 2,566 пуаз до 4,4675 пуаз, прологарифмировав уравнение:

ln  = lnА+ E /RT,

откуда для интервала температур

.

Таким образом

Eηтеор= 8,314∙ln(4,4675/2,566)∙(973∙943)/(973 – 943) = 140,9 кДж/моль

- Определим Eη как тангенс угла наклона графика зависимости lnη=f(1/T):

tgα=lnη2-lnη11T2-1T1=1,4968-0,94230,00003269619=16 956;

Eηэксп=R∙tgα=8,314∙16 956=140 973 Дж/моль.

Вывод:

В ходе работы были получены зависимости вязкости шлака от температуры, по которым было определено, что шлак относится к кислым, а так же была вычислена энергия активации вязкого течения Eηэксп=140 973 Дж/моль.