Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

Институт металлургии, машиностроения и транспорта

ОТЧЕТ ПО РАБОТЕ

Расчет нагревателей лабораторной печи

Выполнил

Студент группы 23314/1 		Сидоров Н.

Проверил

Доцент, к.т.н.										Кисленков В.В.

«__» ___________ 2015 г.

Санкт-Петербург

2015

Расчеты электропечей

Выполняются при их разработке с целью выбора конструктивных данных и определения технико-экономических характеристик в период эксплуатации или при их подготовке к ней для решения вопроса применения печи, в случаях переделки или модернизации конструкций.

Тепловой расчет

Тепловую работу электропечей периодического действия отличает сложный характер распределения температур и тепловых потоков во времени и в пространстве печи; в зависимости от необходимой точности для определения теплотехнических параметров используют различные расчетные методы. В тепловом расчете определяют мощность нагревателей, при которой обеспечивается нагрев загрузки.

Исходя из номинальной температуры печи принимают допустимую температуру нагревательных элементов, обеспечивающую требуемый для печей данной группы ресурс, и по этой температуре определяют допустимую мощность нагревателей.

Теплотехнические параметры печей определяют по загрузке и по типовому графику термообработки. Вид тепловой загрузки (из каких деталей состоит, как компонуются детали в садке) и график нагрева устанавливаются проектантами исходя из практики применения печей. В качестве типовых рассматриваются, например, загрузки из стальных деталей и заготовок - сравнительно крупных, укладываются на под печи или устанавливаемых в приспособлениях, и мелких, в том числе загружаемых насыпью.

При разработке единичных конструкций, как и при модернизации потребителем находящихся в эксплуатации отдельных печей, расчет ведется исходя из использования печи по конкретному назначению для обработки заданных загрузок.

Для определения мощности нагревателей необходимо учесть все источники потреблении тепла в печи в те периоды цикла, когда потребление максимально, в частности в период нагрева изделий в печах для термообработки. В это время энергия расходуется на повышение теплосодержания загрузки и оснастки, в которой она помещена, а также нагревающихся одновременно элементов печной камеры.

Полезная мощность в большинстве случаев может быть рассчитана по приросту теплосодержания нагреваемого материала:

Pпол.=cGtкон.-tнач./τ,

где 	Pпол.. - полезная мощность, Вт;

c - удельная теплоемкость материала деталей в интервале температур tнач.- tкон., Дж/(кг°C);

G - масса загрузки, кг;

tнач.. и tкон.- соответственно начальная и конечная температура загрузки;

Расчёт электропечи

| 30 ⌀ 30 | 20 200 200 2000 |
| --- | --- |
| Рис. 1. Эскиз исследуемого образца (размеры - в мм) | Рис. 2. Габариты рабочей части печи |

1.Вычисление массы исследуемого образца (по рис. 1)

m=ρ∙V,

где m- это масса, кг; ρ-плотность, кгм3; V- объем образца, м3.

m=7650∙2,1∙10-5=0,161 кг

2. Вычисление объема рабочей части печи (по рис. 2)

Vрч=πd2∙h4=2,7 л

3. Мощность печи

Pп=Vрч∙100=270 Вт

4. Вычисление установленной мощности печи (с учетом потерь)

Pуст=Pп∙1,5=405 Вт

5.Определение допустимого тока

I=PустU=405220=1,84 A

6.Определение сопротивления

R=UI=2201,84=119,5 Ом

7. Удельное электросопротивление проволочных нагревателей

Пусть материал нагревателя состоит из марки сплава Х15Н60

Удельное электросопротивление материала: 1,11 Ом∙мм2м

8. Диаметр проволоки

Пусть диаметр проволоки будет 0,1 мм

9. Длина нагревателя

L=π∙R∙d24∙ρ=3,14∙119,5∙0,124∙1,11≈2,3 м

10. Количество витков

N=2300220=10 витков