## Акустические методы неразрушающего контроля

Основаны на регистрации параметров упругих колебаний, возбужденных в контролируемом объекте.

Применяются для обнаружения:

- поверхностных и внутренних дефектов (их ширина может не превышать 10-6 мм),:

- нарушений сплошности,

- неоднородности структуры,

- межкристаллитной коррозии,

- дефектов склейки,

- пайки,

- сварки и т. д.

Они позволяют измерять геометрические параметры при одностороннем доступе к изделию, а также физико-механические свойства металлов и металлоизделий без их разрушения.

К акустическим методам относятся методы:

- Звукового

- импедансный,

- свободных колебаний и др.

- ультразвукового

- эхо-импульсный,

- резонансный,

- теневой,

- акустико-эмиссионный,

- велосиметрический

и др.диапазонов.

В зависимости от характера взаимодействия с контролируемым объектом, различают пассивные и активные методы контроля.

В первом случае регистрируются волны, возникающие в самом объекте.

К активным же относятся методы, основанные на измерении интенсивности пропускаемого или отражаемого объектом акустического сигнала.

Регистрация и анализ параметров упругих волн используют ультразвуковые дефектоскопы. Они могут применяться ко всем проводящим акустические волны материалам.

Акустико эмиссионный метод – основан на обнаружении упругих волн, которые генерируются при внезапной деформации напряженного материала.

Данные волны распространяются от источника непосредственно к датчикам, где затем преобразуются в электрические сигналы. Приборы акустико-эмиссионного контроля измеряют эти сигналы и оценивают состояние и поведение всей структуры исследуемого объекта.

В отличие от других методов(ультразвуковой, радиационный, вихретоковый), в акустико эмиссионном контроле обнаруживаются не геометрические неоднородности, а микроскопические движения.

Такой метод позволяет очень быстро обнаруживать рост даже самых небольших трещин, разломов включений, утечек газов или жидкостей. То есть большого количества самых разнообразных процессов, производящих акустическую эмиссию.

С точки зрения теории и практики метода акустической эмиссии, абсолютно любой дефект может производить свой собственный сигнал.

При этом он может проходить довольно большие расстояния (до десятков метров), пока не достигнет датчиков. Более того, дефект может быть обнаружен не только дистанционно; но и путем вычисления разницы времен прихода волн к датчикам, расположенных в разных местах.

### Основные особенности акустического метода контроля, определяющие его возможности и область применения:

- Обеспечивает обнаружение дефектов по степени их опасности;

- Обладает высокой чувствительностью к растущим дефектам и позволяет в рабочих условиях определять приращение трещины до долей миллиметров;

- Предельная чувствительность приборов по теоретическим оценкам может составлять до 1*10-6мм2

- Интегральность метода обеспечивает контроль всего объекта с использованием одного или нескольких преобразователей, неподвижно установленных на поверхности объекта;

- Метод позволяет проводить контроль самых различных технологических процессов, а также процессов изменения свойств и состояния материалов;

- Ориентация и положение объекта не влияет на выявляемость дефектов.