# ГОСТ 24297-87. Входной контроль продукции. Основные положения

1.2. Входной контроль проводят на предприятиях (в объединениях) и в организациях, разрабатывающих и изготовляющих промышленную продукцию, а также осуществляющих ее ремонт.

1.3. Входной контроль проводят с целью предотвращения запуска в производство продукции, не соответствующей требованиям конструкторской и нормативно-технической документации, договоров на поставку и протоколов разрешения по ГОСТ 2.124 (далее - установленные требования).

1.4. Входной контроль осуществляют по параметрам (требованиям) и методам, установленным в НТД на контролируемую продукцию, договорах на ее поставку и протоколах разрешения.

1.5. Номенклатуру продукции, контролируемые параметры (требования), вид контроля и объем выборки или пробы определяют исходя из стабильности качества продукции поставщиков, степени освоения новых видов продукции, важности данного параметра (требования) для функционирования выпускаемой продукции и устанавливают в перечне продукции, подлежащей входному контролю.

1.7. Перечни продукции, подлежащей входному контролю, согласовывают с отделом технического контроля (ОТК), метрологической службой, а также с представительством заказчика.

Входной контроль продукции устанавливают сплошным или выборочным.

Основными задачами входного контроля являются:

- контроль соответствия качества продукции требованиям нормативно-технической документации

- периодический контроль за соблюдением правил и сроков хранения продукции

При проведении входного контроля необходимо провести контроль качества продукции по технологическому процессу входного контроля или передать пробы для испытаний (анализов -физико-механических свойств, химического состава, структуры и т.п.).

При соответствии продукции установленным требованиям подразделение входного контроля принимает решение о передаче ее в производство.
    
     При выявлении в процессе входного контроля несоответствия установленным требованиям продукцию бракуют и возвращают поставщику с предъявлением рекламации.