Вибрационная диагностика

— метод диагностирования технических систем и оборудования, основанный на анализе параметров вибрации, либо создаваемой работающим оборудованием, либо являющейся вторичной вибрацией, обусловленной структурой исследуемого объекта.

Наибольшее развитие метод получил при диагностировании подшипников качения. Также вибрационный метод успешно применяется при диагностике колёсно-редукторных блоков на железнодорожном транспорте.

Заслуживают внимания виброакустические методы поиска утечек газа и в гидрооборудовании..

Жидкость или газ, дросселируя через щели и зазоры, создаёт турбулентность, сопровождающуюся пульсациями давления, и, как следствие, в спектре вибраций и шума появляются гармоники соответствующих частот.

Анализируя амплитуду этих гармоник, можно судить о наличии (отсутствии) течей.

### Преимущества:

- метод позволяет находить скрытые дефекты;

- метод, как правило, не требует сборки-разборки оборудования;

- малое время диагностирования;

- возможность обнаружения неисправностей на этапе их зарождения.

### Недостатки:

- особые требования к способу крепления датчика вибрации;

- зависимость параметров вибрации от большого количества факторов и сложность выделения вибрационного сигнала, обусловленного наличием неисправности;

- низкая точность диагностирования.