ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Тип и назначение печи				камерная, садочная.

Материал нагреваемых заготовок		Ст. 40.

Габариты заготовок				пластина 500×500, l=1000мм.

Количество заготовок			          4 штуки.

Режим нагрева металла				нагрев под ковку.

Топливо 						смесь природного и доменного газов.

Теплотворность топлива			=23000 кДж/м3.

Влажность топлива				W=25 г/ м3.

Температура подогрева воздуха		tвоздуха=200˚С.

Выполнить аэродинамический расчёт	дымового тракта.

РАСЧЕТ ГОРЕНИЯ ТОПЛИВА

В этой главе необходимо определить состав смеси топлива, теоретический и действительный объёмы воздуха, состав продуктов горения и их плотность.

По заданию печь отапливается смесью природного и коксового газов, поэтому расчеты ведутся на 1м3 топлива. Составы используемых газов приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Состав природного и коксового газов (в процентах)

| Газ | СО2 | СО | N2 | H2 | CH4 | C2H4 | O2 | H2S | Влажность, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный | 0,3 | 0,6 | 3,0 | 2,0 | 93,0 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 25 |
| Доменный | 10 | 27,4 | 58,4 | 3,3 | 0,9 | - | - | - | 25 |

Все расчеты проводят по рабочей массе топлива. Чтобы  перейти к рабочим значениям, значения табличные необходимо умножить на коэффициент k, учитывающий содержание влаги W в топливе в реальных условиях.

H2O= 100WW+803,6=100∙2525+803,6=3,01%

k= 100-H2O100-H2OT=100-3,01100=0,97

где Н2О – заданное содержание влаги в топливе, %; (Н2О)Т – содержание влаги в топливе по справочным данным, %; W – содержание водяных паров в топливе, г/м3.

Рабочий состав топлива определяем по формуле:

,

где Гр – содержание газа в рабочей массе, %; Гс – содержание газа в сухой массе, %. Данные расчета приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Рабочий состав природного и доменного газов (в процентах)

| Газ | СО2 | СО | N2 | H2 | CH4 | C2H4 | O2 | H2S | Н2О | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный | 0,29 | 0,58 | 2,91 | 1,94 | 90,21 | 0,39 | 0,48 | 0,19 | 3,01 | 100 |
| Доменный | 9,7 | 26,58 | 56,64 | 3,2 | 0,87 | - | - | - | 3,01 | 100 |

Теперь определим низшую теплоту сгорания природного газа  и доменного газа Qн дгp:

=0,127*0,58+0,108*1,94+0,234*0,19+0,357*90,21+0,596*0,39=32,76 МДж/м3 ;

Qн дгp=0,127∙COp+0,108∙H2p+0,357∙CH4p=

=0,127*26,58+0,108*3,2+0,357*0,87 =4,03 МДж/м3.

Итак Qр н ПГ= 32,76 МДж/м3 ; Qр н ДГ=4,03 МДж/м3

Из задания известно, что теплота сгорания смеси эти газов QНР = 23 МДж/м3.

х – объемная доля природного газа в смеси, %; отсюда находим

х=23,0-Qн ДГрQн ПГр-Qн ДГр=23,0-4,0332,76-4,03=0,66

таким образом объемная доля природного газа x=0,66 ,

а доменного = 1–х =0,34 .

Теперь рассчитаем состав смеси газового топлива по формуле:

Гр=x∙ГПГр+(1-x)∙ГДГр

Получаем

Таблица 1.3

| СО2 | СО | N2 | H2 | CH4 | C2H4 | O2 | H2S | Н2О | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,49 | 9,42 | 21,18 | 2,37 | 59,83 | 0,26 | 0,32 | 0,12 | 3,01 | 100 |

Теоретически необходимый объем воздуха рассчитаем по формуле:

;

L0 = 6,08 м3/м3    ,

где dв – влагосодержание сухого воздуха, которое принимаем равным 10г/м3.

Действительный объем воздуха считаем по формуле:

,

где  – коэффициент избытка воздуха, принимаем 𝛼=1,1; получаем:

LД = 6,68 м3/м3.

Рассчитаем количество продуктов сгорания:

VCO2=0,01∙(CO2p+COp+CH4p+2C2H4p=0,01∙3,49+9,42+59,83+2*0,26=0,73м3,

VH2O=0,01∙(2CH4p+2C2H4p+H2Op+H2р+H2Sp+0,124LДde)=0,01∙2*59,83+2*0,26+3,01+2,37+0,12+0,124*6,68*10=1,33м3,

VN2=0,01∙N2+79∙LД=0,01∙21,18+79∙6,68=5,48,

V02=0,21∙α-1∙L0=0,21∙1,1-1∙6,08=0,127м3,

VSO2=0,01∙H2Sp=0,01∙0,12=0,0012м3,

Общее количество продуктов сгорания:

VД=VC02+VH2O+VN2+VO2+VSO2=0,73+1,34+5,49+0,127+0,0012==7,67м3

Рассчитаем процентный состав продуктов сгорания. Общая формула:

.

Результаты приведены в таблице 1.4:

Таблица 1.4

Процентный состав продуктов горения рабочей смеси газов

| СО2 | Н2О | N2 | O2 | SO2 | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,52 | 17,35 | 71,45 | 1,66 | 0,02 | 100 |

Вычисляем плотность продуктов горения:

;

ρд = 1,24 кг/м3

Итог:

- состав смеси топлива (см. таблицу 1.3);

- теоретический объем воздуха L0 = 6,08 м3/м3;

- действительный объем воздуха LД = 6,68 м3/м3;

- состав продуктов горения (см. таблицу 1.4);

- плотность продуктов сгорания ρд = 1,24 кг/м3.