ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Тип и назначение печи				камерная, садочная.

Материал нагреваемых заготовок		Ст. 08.

Габариты заготовок				пластина 300×300, l=1100мм.

Количество заготовок			          3 штуки.

Режим нагрева металла				нагрев под ковку.

Топливо 						смесь природного и коксового газов.

Теплотворность топлива			=25000 кДж/м3.

Влажность топлива				W=20 г/ м3.

Температура подогрева воздуха		tвоздуха=120˚С.

Выполнить аэродинамический расчёт	дымового тракта.

РАСЧЕТ ГОРЕНИЯ ТОПЛИВА

В этой главе необходимо определить состав смеси топлива, теоретический и действительный объёмы воздуха, состав продуктов горения и их плотность.

По заданию печь отапливается смесью природного и коксового газов, поэтому расчеты ведутся на 1м3 топлива. Составы используемых газов приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Состав природного и коксового газов (в процентах)

| Газ | СО2 | СО | N2 | H2 | CH4 | C2H4 | O2 | H2S | Влажность, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный | 0,3 | 0,6 | 3,0 | 2,0 | 93,0 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | - |
| Коксовый | 2,8 | 5,4 | 11,4 | 50,8 | 26,5 | 1,7 | 1 | - | 20 |

Все расчеты проводят по рабочей массе топлива. Чтобы  перейти к рабочим значениям, значения табличные необходимо умножить на коэффициент k, учитывающий содержание влаги W в топливе в реальных условиях.

;

.

где Н2О – заданное содержание влаги в топливе, %; (Н2О)Т – содержание влаги в топливе по справочным данным, %; W – содержание водяных паров в топливе, г/м3.

Рабочий состав топлива определяем по формуле:

,

где Гр – содержание газа в рабочей массе, %; Гс – содержание газа в сухой массе, %. Данные расчета приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Рабочий состав природного и коксового газов (в процентах)

| Газ | СО2 | СО | N2 | H2 | CH4 | C2H4 | O2 | H2S | Н2О | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный | 0,3 | 0,6 | 3,0 | 2,0 | 93,0 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | - | 100 |
| Коксовый | 2,73 | 5,27 | 11,3 | 49,6 | 25,9 | 1,66 | 0,976 | - | 2,43 | 100 |

Теперь определим низшую теплоту сгорания природного газа  и коксового газа :

=0,127*0,6+0,108*2+0,234*0,2+0,357*93+0,596*0,4=34,2 МДж/м3 ;

=0,127*5,27+0,108*49,6+0,357*25,9+0,596*1,66=16,26 МДж/м3.

Итак Qр н ПГ= 34,2 МДж/м3 ; Qр н КГ=16,26 МДж/м3

Из задания известно, что теплота сгорания смеси эти газов QНР = 25 МДж/м3.

,

где х – объемная доля природного газа в смеси, %; отсюда находим

х=23,0-Qн КГрQн ПГр-Qн КГр=25,0-16,2634,2-16,26=0,49

таким образом объемная доля природного газа x=0,49 ,

а коксового = 1–х =0,51 .

Теперь рассчитаем состав смеси газового топлива по формуле:

.

Получаем

Таблица 1.3

| СО2 | СО | N2 | H2 | CH4 | C2H4 | O2 | H2S | Н2О | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,55 | 2,96 | 7,23 | 26,3 | 58,77 | 1,05 | 0,75 | 0,1 | 1,24 | 100 |

Теоретически необходимый объем воздуха рассчитаем по формуле:

;

L0 = 6,46 м3/м3    ,

где dв – влагосодержание сухого воздуха, которое принимаем равным 10г/м3.

Действительный объем воздуха считаем по формуле:

,

где  – коэффициент избытка воздуха, принимаем ; получаем:

LД = 6,78 м3/м3.

Рассчитаем количество продуктов сгорания:

VCO2=0,01×(CO2p+COp+CH4p+2C2H4p=0,01×1,55+2,96+58,77+2*1,05=0,65м3м3,

VH2O=0,01×(2CH4p+2C2H4p+H2Op+H2+H2Sp+0,124LД+de)=0,01×2*58,77+2*1,05+1,24+26,3+0,1-0,124*6,78*10=1,39м3м3,

VN2=0,01×N2+79×LД=0,01×7,23+79×6,78=5,43м3м3,

V02=0,21×α-1×L0=0,21×1,1-1×6,46=0,136м3м3,

VSO2=0,01×H2Sp=0,01×0,1=0,001м3м3,

Общее количество продуктов сгорания:

.

VД=VC02+VC0+VH2O+VN2+VO2+VSO2==0,65+1,39+5,43+0,136+0,001=7,6м3м3,

Рассчитаем процентный состав продуктов сгорания. Общая формула:

.

Результаты приведены в таблице 1.4:

Таблица 1.4

Процентный состав продуктов горения рабочей смеси газов

| СО2 | Н2О | N2 | O2 | SO2 | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,55 | 18,3 | 71,4 | 1,8 | 0,013- | 100 |

Вычисляем плотность продуктов горения:

;

ρд = 1,23 кг/м3

Итог:

- состав смеси топлива (см. таблицу 1.3);

- теоретический объем воздуха L0 = 6,46 м3/м3;

- действительный объем воздуха LД = 6,78 м3/м3;

- состав продуктов горения (см. таблицу 1.4);

- плотность продуктов сгорания ρд = 1,23 кг/м3.