4.Расчет теплового баланса камерной печи

Приходные статьи теплового баланса

Приходные статьи теплового баланса рассчитываем в предположении, что топливо не подогревается, а воздух нагревается в рекуператоре до 1200С. Поскольку топливо предварительно не подогревается его физическую теплоту можно не учитывать.

Теплота, выделяющаяся при сжигании топлива в соответствии с формулой равна:

QT = QHP∙B∙,

где QHP  - низшая теплота сгорания топлива, кДж/м3, B - расход топлива, м3/ч  -продолжительность работы печи, ч.

QT =  25000∙B∙3,88 = 97000∙B кДж.

Физическая теплота, вносимая подогретым воздухом при tB = 2000C, определяется по формуле:

QФВ = Lд∙CB∙tB∙∙B,

где Lg - действительное количество воздуха, CB - теплоемкость воздуха при его температуре примем из [1] теплоемкость равную 1,302 кДж/м3∙град.

QФВ = 6,78∙1,302∙120∙3,88∙В =4110∙В кДж

Теплота, выделяющаяся при окислении железа. По графику нагрева металла определяем, что металл при tП>7000С находился в печи 2,85ч.

ОК = 3,88-1,03 = 2,85 ч

Средняя температура поверхности за это время равна:

tПСР = = 1044  0С

Количество железа, окислившегося на одном квадратном метре садки, определим по формуле:

y = 0.0027∙ОК0,5∙exp(0.0058∙tПСР),

где ОК  - время окалинообразования, ч; tПСР - средняя температура поверхности садки, 0С.

y = 0,0027∙2,850,5∙exp(0,0058∙1044) = 1,96 кг

Теплота, выделившаяся при окислении железа, определяется по формуле:

QЭКЗ = 5652∙y∙FM = 5652∙1,96∙5,58 = 61815  кДж

Расходные статьи теплового баланса

Теплота, расходуемая на нагрев металла, определяется по формуле:

QM = E∙(i1250 – i20) = 2967∙(863,53– 10) =2532423  кДж

Теплота, расходуемая через кладку вследствие теплопроводности. Выберем двухслойную футеровку печи: первый (внутренний) огнеупорный слой выполнен из шамота толщиной S1 = 230 мм, а второй (наружный) теплозащитный слой – из пеношамота толщиной S2 = 230 мм.

Средняя температура внутренней поверхности кладки за цикл нагрева по графику нагрева металла равна:

t’КЛ =0C

Примем в первом приближении, что средняя температура по сечению внутреннего слоя равна:

<t1> = (tКЛ' + tB)/2 = (1175+20)/2 = 598 0C

средняя температура по сечению наружного слоя равна:

<t2> = (<t1> +tB)/2 = (598+20)/2 = 309 0C

при таких значениях средних температур коэффициент теплопроводности шамота равен:

1 = 1,04+0,0001512∙598= 1,13 Вт/м∙град

коэффициент теплопроводности изоляционного слоя равен:

2 = 0,105+0,000145∙309 = 0,15 Вт/м∙град

Тепловой поток через кладку, считая, что коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности кладки к воздуху α = 20 Вт/м2∙град, определим по формуле:

q = (tКЛ'-tB)/(S1/1+S2/2+1/a) = (1175 - 20)/(0,23/1,13+0,23/0,15+1/20) =

=649 Вт/м2

Проверим правильность принятых средних температур слоев кладки согласно формуле:

<t1> = t'КЛ - 0,5∙q∙S1/1 = 1175-0.5∙649∙0,23/1,13 = 1110 0C

<t2> = t'КЛ -0,5∙q(2∙S1/1+S2/2) =1175-0,5∙649(2∙0,23/1,13+0,23/0,15) = 5480C

Поскольку проверка показывает большое расхождение с принятыми температурами, произведем перерасчет:

1 = 1,04+0,0001512∙1110= 1,2 Вт/м∙град

2 = 0,105+0,000145∙548 = 0,18 Вт/м∙град

q = (1175 - 20)/(0,23/1,198+0,23/0,18+1/20) = 764 Вт/м2

<t1> = 1175-0,5∙764∙0,23/1,2 = 11020C

<t2> =  1175-0,5∙764∙(2∙0,23/1,2+0,23/0,18) = 543 0C

Дальнейшее уточнение не требуется, так как принятые и рассчитанные значения средних температур отличаются друг от друга менее чем на 10%.

Распределение температур по сечению кладки показано на рис. 3.

Рис.3

Общие потери теплоты теплопроводностью за весь цикл нагрева вычисляем по формуле:

QТЕПЛ = qКЛ∙FКЛ∙∙0,001 = 764∙26∙3,88∙3600∙10-3 = 277460 кДж

Теплоту, аккумулированную кладкой, рассчитываем для первого периода нагрева, когда температура внутренней поверхности кладки нарастает. Допускаем, что теплота аккумулируется только внутренним слоем кладки. Теплоемкость шамота при средней его температуре 10120С:

С = 0,808+0,000315∙1012 = 1,13  кДж/кг∙град

тогда

QАК  = 0,75∙FКЛ(tКЛК - tКЛН)∙(∙С∙p∙1)0.5∙0,001 =

= 0,75∙26∙(1290- 869)∙(1,2∙1130∙1900∙2,78∙3600)0.5∙0,001 = 1318247

кДж

Потери теплоты при посадке и выдаче слитков, принимая следующие размеры окна ширина b = 1,55 m, средняя высота d = 0,96 m, толщина кладки

l = 0,46 m,  определим следующим расчетом:

f = 0,9+0,7∙d/b = 0,9+0,7∙0,96/1,55 = 1,33

Коэффициент диафрагмирования:

Ф = exp(-f∙l/d) =exp(-1,33∙0,46/0,96) = 0,53

Время загрузки печи и время ее выгрузки принимаем равным 0,5ч. Теплота, теряемая излучением при посаде (tГО = 10930С):

QИЗЛ1 = 5,67∙Ф∙[(TГ/100)4 - (TB/100)4] FОКНА∙0.001 =

= 5,67∙0,53∙1800∙[((1093+273)/100)4 - (293/100)4]∙0,96∙1,55∙0,001 = 281895 кДж

Теплота, теряемая при выдаче (tГ3 = 12850С):

QИЗЛ2 =  5,67∙0,53∙1800∙[((1285+273)/100)4 - (293/100)4]∙0,96∙1,55∙0,001 =

= 477455 кДж

Средняя температура уходящих газов за цикл нагрева равна

tУХ = 0С

При этой температуре теплоемкость продуктов горения равна:

CУХ = (1,8∙18,3+2,29∙8,55+1,43∙71,4+1,51∙1,8)∙0,01=>

=> CУХ =  1,57 кДж/∙м3∙град

Потери теплоты с уходящими газами определим по формуле:

QУХ = VД∙∙СУХ∙tУХ∙В = 7,6∙3,88∙1,57∙1339∙В = 61990 ∙В кДж

Потери теплоты на нагрев технологических приспособлений. Пусть три пластины уложены на четыре подставки из стали 20 общей массой 800 кг. Допускаем, что начальная температура подставок равна температуре внутренней поверхности кладки. Следовательно, начальная температура подставок tПН =  869 0С. Конечная температура подставок и поверхности садки одинакова, т.е. tМК = tПК = 1250 0С.

Теплота, затраченная на нагрев подставок равна:

QП = GП∙(iПК - iПН) = 3200∙(863,53-590,76) = 872864 кДж

Неучтенные потери теплоты вычислим по формуле:

QНЕУЧ = 0,1∙(QТЕПЛ + QАК + QП + QИЗЛ1+ QИЗЛ2) = 0,1∙(277460+1318247+872864+281895+477455) = 322792 кДж

Из равенства приходной и расходной частей баланса определим средний расход топлива:

Результаты расчета теплового баланса печи сведены в таблице

| Статья | Приход теплоты |  | Статья | Расход теплоты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МДж | % |  | МДж | % |
| Qт | 14841 | 95,3 | Qм | 2532 | 17,4 |
| Qсрв | 629 | 4 | Qтепл | 277 | 1,9 |
| Qэкз | 109 | 0,7 | Qак | 281 | 1,9 |
|  |  |  | Qизл | 759 | 5,2 |
|  |  |  | Qп | 873 | 6 |
|  |  |  | Qух | 9484 | 65,4 |
|  |  |  | Qнеучт | 322 | 2,2 |
| Итого | 15579 | 100 | Итого | 14528 | 100 |

Коэффициент полезного действия печи

= 100∙QМ/QПРИХ = 100∙2532/15579 = 16,2%

Средний удельный расход теплоты:

K = QПРИХ/E = 15579 /2,9 = 5372 МДж/т

Удельный расход условного топлива:

ВУСЛ = К/29,33=183 кг/т