2.Расчет параметров внешнего теплообмена

Согласно заданию садка печи состоит из 2-х цилиндров D=810 мм, и L= 1420 мм.

Расположим заготовки в один ряд по ширине и в два ряда по длине

Рис 2.1. Расположение слитков в печи.

Длина рабочего пространства L=0,4+2*1,42+0,4=3,64 м. Ширина рабочего пространства печи B=0,41+2*0,5=1,4 м. В камерных печах рабочее пространство перекрывают арочным сводом с центральным углом . Это значит, что R=B, а высота боковой стенки

.

Т.к. R=B, то H=R=B. Таким образом средняя высота печи

.

Определим геометрические параметры излучения. Поверхность кладки:

FКЛ = FТОРЦ СТЕН +FБОК.СТЕН +FСВОДА +FПОДА = 2ВhСР + 2Lh+ RL/180+LB = =2∙1,4∙1,31+2∙3,64∙1,22 +3,14∙1,4∙60∙3,64/180+3,64∙1,4 =23 м2

Излучающую поверхность металла определим по формуле

FМ  = n(2пrl+2пr2),

где n - число слитков, r и l - радиус и длина слитка, м. Подставим значения в формулу:

FМ = 2∙(2∙3,14*0,4*1,42+2∙3,14*0,4*0,4) = 4,57 м2

Объем рабочего пространства печи

VПЧ = BLhCP = 1,4∙3,64∙1,31= 6,67 м3

Объем металла

VМ = nпr2l = 2∙3,14∙0,4∙0,4*1,42 = 1,4 м3

Эффективную длину луча определим согласно формуле:

SЭФ = 3,5(VПЧ - VМ)/(FМ +FКЛ) = 3,5(6,67-1,4)/(4,57+23) = 0,67 м

Угловые коэффициенты

КМ = ММ = FМ/(FМ +FКЛ) = 4,57/(4,57+23) =0,166

МК = 1 - ММ = 1-0,166 = 0,83

Приведенный коэффициент СПМ при степени черноты окисленной стали, равной М = 0,8 согласно формуле равен:

СПМ = 5,67∙М∙МК/(1-ММ∙(1-М))

СПМ = 5,67∙0,8∙0,83/(1-0,166∙(1-0,8)) = 3,88 Вт/м2К4

Так как в продуктах сгорания содержится 9,3% СО2 и 16,4%  Н2О, парциальное давление углекислого газа рСО2 = 0,093∙0,0981 = 0,009 МПа, а паров воды  рН2О = 0,164∙0,0981= 0,016 МПа.

Определим степень черноты газов в интервале температур 850 -1050С.

Коэффициент ослабления можно найти по формуле

K = ,

Для Т = 1123К :

K = = 0,97

Степень черноты газов - по формуле:

Г = 1-exp(-10КрSЭФ)

Для Т =1123К:

Г = 1-exp(-10∙0,97 ∙0,028∙1,38) = 0,31

Приведенный коэффициент излучения в системе газ - металл  - по формуле:

СГМ = 5,67∙М ∙Г / (Г  + КМ (1 - Г))

Для Т=1123К:

СГМ = 5,67∙0,8∙0,31/(0,31+0,166∙(1-0,31)) = 3,23 Вт/м2К4

Приведенный коэффициент излучения в системе кладка - металл -  по формуле:

СКМ =

Для Т = 1123К:

СКМ = = 5,11 Вт/м2К4

В таблице 4 приведены результаты расчета для трех различных температур

Таблица 4

| tг | Tг | K | ег | Cгм | Скм | Спм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| °C | К |  |  | Вт/м2К4 |  |  |
| 850 | 1123 | 0,97 | 0,31 | 3,19 | 5,11 |  |
| 950 | 1223 | 0,915 | 0,3 | 3,12 | 5,12 | 3,83 |
| 1050 | 1323 | 0,85 | 0,28 | 3,05 | 5,13 |  |