4.Расчет теплового баланса камерной печи

Приходные статьи теплового баланса

Приходные статьи теплового баланса рассчитываем в предположении, что топливо не подогревается, а воздух нагревается в рекуператоре до 2700С. Поскольку топливо предварительно не подогревается его физическую теплоту можно не учитывать.

1.Теплота, выделяющаяся при сжигании топлива в соответствии с формулой равна:

QT = QHP∙B∙,

где QHP  - низшая теплота сгорания топлива, кДж/м3, B - расход топлива, м3/ч  -продолжительность работы печи, ч.

QT =  23000∙B∙4,46 = 102580∙B кДж.

2.Физическая теплота, вносимая подогретым воздухом при tB = 2700C, определяется по формуле:

QФВ = Lд∙CB∙tB∙∙B,

где Lg - действительное количество воздуха, CB - теплоемкость воздуха при его температуре примем из [1] теплоемкость равную 1,402 кДж/м3∙град.

QФВ = 6,78∙1,402∙270∙4,46∙В =5087,4∙В кДж

Теплота, выделяющаяся при окислении железа. По графику нагрева металла определяем, что металл при tП>7000С находился в печи 3,33ч.

ОК = 4,46-1,21 = 3,25 ч

Средняя температура поверхности за это время равна:

tПСР = = 933,7  0С

Количество железа, окислившегося на одном квадратном метре садки, определим по формуле:

y = 0.0027∙ОК0,5∙exp(0.0058∙tПСР),

где ОК  - время окалинообразования, ч; tПСР - средняя температура поверхности садки, 0С.

y = 0,0027∙3,250,5∙exp(0,0058∙933,7) = 1,1 кг

Теплота, выделившаяся при окислении железа, определяется по формуле:

QЭКЗ = 5652∙y∙FM = 5652∙1,1∙5,94 = 36930,2  кДж

Расходные статьи теплового баланса

Теплота, расходуемая на нагрев металла, определяется по формуле:

QM = E∙(i1250 – i20) = 11200∙(794– 13) =8747200  кДж

Теплота, расходуемая через кладку вследствие теплопроводности. Выберем двухслойную футеровку печи: первый (внутренний) огнеупорный слой выполнен из шамота толщиной S1 = 230 мм, а второй (наружный) теплозащитный слой – из пеношамота толщиной S2 = 230 мм.

Средняя температура внутренней поверхности кладки за цикл нагрева по графику нагрева металла равна:

t’КЛ =0C

Примем в первом приближении, что средняя температура по сечению внутреннего слоя равна:

<t1> = (tКЛ' + tB)/2 = (1175+20)/2 = 598 0C

средняя температура по сечению наружного слоя равна:

<t2> = (<t1> +tB)/2 = (598+20)/2 = 309 0C

при таких значениях средних температур коэффициент теплопроводности шамота равен:

1 = 1,04+0,0001512∙598= 1,13 Вт/м∙град

коэффициент теплопроводности изоляционного слоя равен:

2 = 0,105+0,000145∙309 = 0,15 Вт/м∙град

Тепловой поток через кладку, считая, что коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности кладки к воздуху α = 20 Вт/м2∙град, определим по формуле:

q = (tКЛ'-tB)/(S1/1+S2/2+1/a) = (1175 - 20)/(0,23/1,13+0,23/0,15+1/20) =

=649 Вт/м2

Проверим правильность принятых средних температур слоев кладки согласно формуле:

<t1> = t'КЛ - 0,5∙q∙S1/1 = 1175-0.5∙649∙0,23/1,13 = 1110 0C

<t2> = t'КЛ -0,5∙q(2∙S1/1+S2/2) =1175-0,5∙649(2∙0,23/1,13+0,23/0,15) = 5480C

Поскольку проверка показывает большое расхождение с принятыми температурами, произведем перерасчет:

1 = 1,04+0,0001512∙1110= 1,2 Вт/м∙град

2 = 0,105+0,000145∙548 = 0,18 Вт/м∙град

q = (1175 - 20)/(0,23/1,198+0,23/0,18+1/20) = 764 Вт/м2

<t1> = 1175-0,5∙764∙0,23/1,2 = 11020C

<t2> =  1175-0,5∙764∙(2∙0,23/1,2+0,23/0,18) = 543 0C

Дальнейшее уточнение не требуется, так как принятые и рассчитанные значения средних температур отличаются друг от друга менее чем на 10%.

Распределение температур по сечению кладки показано на рис. 3.

Рис.3

Общие потери теплоты теплопроводностью за весь цикл нагрева вычисляем по формуле:

QТЕПЛ = qКЛ∙FКЛ∙∙0,001 = 764∙15,87∙4,46∙3600∙10-3 = 194673,8 кДж

Теплоту, аккумулированную кладкой, рассчитываем для первого периода нагрева, когда температура внутренней поверхности кладки нарастает. Допускаем, что теплота аккумулируется только внутренним слоем кладки. Теплоемкость шамота при средней его температуре 10120С:

С = 0,808+0,000315∙1012 = 1,13  кДж/кг∙град

тогда

QАК  = 0,75∙FКЛ(tКЛК - tКЛН)∙(∙С∙p∙1)0.5∙0,001 =

= 0,75∙15,87∙(1291,5- 975)∙(1,2∙1130∙1900∙3,81∙3600)0.5∙0,001 = 708012,7 кДж

Потери теплоты при посадке и выдаче слитков, принимая следующие размеры окна ширина b = 1,55 m, средняя высота d = 0,96 m, толщина кладки

l = 0,46 m,  определим следующим расчетом:

f = 0,9+0,7∙d/b = 0,9+0,7∙0,96/1,55 = 1,33

Коэффициент диафрагмирования:

Ф = exp(-f∙l/d) =exp(-1,33∙0,46/0,96) = 0,53

Время загрузки печи и время ее выгрузки принимаем равным 0,5ч. Теплота, теряемая излучением при посаде (tГО = 11090С):

QИЗЛ1 = 5,67∙Ф∙[(TГ/100)4 - (TB/100)4] FОКНА∙0.001 =

= 5,67∙0,53∙1800∙[((1093+273)/100)4 - (293/100)4]∙0,96∙1,55∙0,001 = 281895 кДж

Теплота, теряемая при выдаче (tГ3 = 12800С):

QИЗЛ2 =  5,67∙0,53∙1800∙[((1280+273)/100)4 - (293/100)4]∙0,96∙1,55∙0,001 =

= 477455 кДж

Средняя температура уходящих газов за цикл нагрева равна

tУХ = 0С

При этой температуре теплоемкость продуктов горения равна:

CУХ = (1,8∙18,3+2,29∙8,55+1,43∙71,4+1,51∙1,8)∙0,01=>

=> CУХ =  1,57 кДж/∙м3∙град

Потери теплоты с уходящими газами определим по формуле:

QУХ = VД∙∙СУХ∙tУХ∙В = 7,6∙4,46∙1,57∙1339∙В = 71257 ∙В кДж

Потери теплоты на нагрев технологических приспособлений. Пусть 2 цилиндра уложены на четыре подставки из стали 20 общей массой 800 кг. Допускаем, что начальная температура подставок равна температуре внутренней поверхности кладки. Следовательно, начальная температура подставок tПН =  975 0С. Конечная температура подставок и поверхности садки одинакова, т.е. tМК = tПК = 1250 0С.

Теплота, затраченная на нагрев подставок равна:

QП = GП∙(iПК - iПН) = 3200∙(863,53-590,76) = 872864 кДж

Неучтенные потери теплоты вычислим по формуле:

QНЕУЧ = 0,1∙(QТЕПЛ + QАК + QП + QИЗЛ1+ QИЗЛ2) = 0,1∙(194673,8+708012,7+872864+281895+477455) = 253490 кДж

Из равенства приходной и расходной частей баланса определим средний расход топлива:

Результаты расчета теплового баланса печи сведены в таблице

| Статья | Приход теплоты |  | Статья | Расход теплоты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МДж | % |  | МДж | % |
| Qт | 32312,7 | 95,19 | Qм | 8747,2 | 25,74 |
| Qфв | 1602,5 | 4,7 | Qтепл | 194,67 | 0,58 |
| Qэкз | 36,8 | 0,11 | Qак | 708 | 1,9 |
|  |  |  | Qизл | 759,75 | 2,27 |
|  |  |  | Qп | 872,8 | 2,58 |
|  |  |  | Qух | 22445,6 | 66,1 |
|  |  |  | Qнеучт | 253,49 | 0,83 |
| Итого | 33952 | 100 | Итого | 33981,5 | 100 |

Коэффициент полезного действия печи

= 100∙QМ/QПРИХ = 100∙8747,2/33952 = 25,76%

Средний удельный расход теплоты:

K = QПРИХ/E = 33952 /11,2 = 3031,4 МДж/т

Удельный расход условного топлива:

ВУСЛ = 3031,4/29,33=103,35 кг/т