Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет

Факультет технологий и исследования материалов

Кафедра «Пластическая обработка металлов»

Курсовой проект на тему:

«Тепловой расчет и конструирование печи»

Работу выполнил     Пахомов А.В.

Группа                                      3064/2

Руководитель      Александров А.Э.

Санкт-Петербург

2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Тип и назначение печи				камерная, садочная.

Материал нагреваемых заготовок		сталь 08

Габариты заготовок				цилиндр d=660мм, l=1570мм.

Количество заготовок				2

Режим нагрева металла				нормализация

Топливо 						смесь природного и доменного                                                 газов.

Теплотворность топлива			=21000кДж/м3.

Влажность топлива				W=25г/ м3.

Температура подогрева воздуха		tвоздуха=230˚С.

Выполнить аэродинамический расчёт	дымового тракта.

РАСЧЕТ ГОРЕНИЯ ТОПЛИВА

В этой главе необходимо определить состав смеси топлива, теоретический и действительный объёмы воздуха, состав продуктов горения и их плотность.

По заданию печь отапливается смесью природного и доменного газов, поэтому расчеты ведутся на 1м3 топлива. Составы используемых газов приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Состав природного и доменного газов (в процентах)

| Газ | СО2 | СО | N2 | H2 | CH4 | C2H4 | O2 | H2S | Влажность, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный | 0,3 | 0,6 | 3,0 | 2,0 | 93,0 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | - |
| Доменный | 10 | 27,4 | 58,4 | 3,3 | 0,9 | - | - | - | 25 |

Все расчеты проводят по рабочей массе топлива. Чтобы  перейти к рабочим значениям, значения табличные необходимо умножить на коэффициент k, учитывающий содержание влаги W в топливе в реальных условиях.

Н2  О=100WW+803,6=100*25(25+803,6)=3%

k=100-H2O100-(H2O)T=100-3100=0,97

где Н2О – заданное содержание влаги в топливе, %; (Н2О)Т – содержание влаги в топливе по справочным данным, %; W – содержание водяных паров в топливе, г/м3.

Рабочий состав топлива определяем по формуле:

ГР=ГС*k,

где Гр – содержание газа в рабочей массе, %; Гс – содержание газа в сухой массе, %.Данные расчета приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Рабочий состав природного и доменного газов (в процентах)

| Газ | СО2 | СО | N2 | H2 | CH4 | C2H4 | O2 | H2S | Н2О | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный | 0,291 | 0,582 | 2,91 | 1,94 | 90,21 | 0,39 | 0,485 | 0,194 | 3 | 100 |
| Доменный | 9,7 | 26,58 | 56,65 | 3,2 | 0,87 | - | - | - | 3 | 100 |

Вычислим теплоту сгорания каждого газа по формуле:

Qпгр=0,127СОр+0,108Н2р+0,234Н2Sр+0,357СН4р+0,596С2Н4р

Qпгр=0,127*0,582+0,108*1,94+0,234*0,194+0,357*90,21+0,596*0,39=32,77 МДж/м3

Qдгр=0,127СОр+0,108Н2р+0,357СН4р

Qдгр=0,127*26,58+0,108*3,2+0,357*0,87=4,03 МДж/м3

Определим состав смеси:

доля природного газа в смеси

х=22-4,0332,77-4,03=0,625

доля доменного газа в смеси

1-0,625=0,375

Вычислим рабочий состав смешанного газа по формуле и сведем полученные результаты в таблицу:

.

Таблица 1.3

| СО2 | СО | N2 | H2 | CH4 | C2H4 | O2 | H2S | Н2О | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,82 | 10,33 | 23,06 | 2,4 | 56,7 | 0,24 | 0,3 | 0,12 | 3 | 100 |

Теоретически необходимый объем воздуха рассчитаем по формуле:

L0=0,04760,5СОр+0,5Н2р+2СН4р+3С2Н4р+1,5Н2Sр-О2р*1+0,00124dв

где dв – влагосодержание сухого воздуха, г/м3

L0=0,04760,5*10,33+0,5*2,4+2*56,7+3*0,24+ 1,5*0,12-0,3*1+0,00124*10=5,22 м3

Действительный объем воздуха, зависящий от вида топлива, необходимый для полного сжигания единицы топлива, определяем из соотношения:

Lg=α*L0

где  – коэффициент избытка воздуха, принимаем α=1,1

Lg=1,1*5,22=5,7 м3

Рассчитаем количество продуктов сгорания:

VCO2=0,01*CO2p+COp+CH4p+2C2H4p=0,013,82+10,33+56,7+2*0,24=0,71 м3

VH2O=0,012CH4p+2C2H4P+H2p+H2Op+H2Sp+0,124Lg*dв=0,012*56,7+2*0,24+2,4+3+0,12+0,124*5,7*10=1,26 м3

VN2=0,01N2p+79*Lg=0,0123,06+79*5,7=4,73 м3

VO2=0,21α-1L0=0,211,1-15,22=0,11 м3

VSO2=0,01H2Sp=0,01*0,12=0,0012м3

Общее количество продуктов горения при полном сжигании единицы топлива:

Vg=VCO2+VH2O+VN2+VSO2+VO2=0,71+1,26+4,73+0,0012+0,11=6,81 м3

Рассчитаем процентный состав продуктов горения и сведем полученные результаты в таблицу:

V=VгVд*100%

Таблица 1.4

Процентный состав продуктов горения рабочей смеси газов

| СО2 | Н2О | N2 | O2 | SO2 | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,42 | 18,5 | 69,46 | 1,62 | 0,018 | 100 |

Вычислим плотность продуктов горения:

ρg=0,44CO2+0,18H2O+0,28N2+0,32O2+0,64SO222,4

ρg=0,44*10,42+0,18*18,5+0,28*69,46+0,32*1,62+0,64*0,01822,4=1,245кгм3

Итог:

- состав смеси топлива (см. таблицу 1.3);

- теоретический объем воздуха  L0=5,22м3;

- действительный объем воздуха Lg=5,7 м3;

- состав продуктов горения (см. таблицу 1.4);

- плотность продуктов сгорания ρg=1,245 кг/м3.

РАСЧЁТ ПАРАМЕТРОВ ВНЕШНЕГО ТЕПЛООБМЕНА

Садка состоит из двух слитков d=660мм, l=1570мм.

Рис.2.1. Схема размещения слитков в рабочем пространстве печи

Длина рабочего пространства L=0,5+1,57·2+0,5=4,14 м.

Ширина рабочего пространства печи B=0,660·2+0,71=2,03 м.

В камерных печах рабочее пространство перекрывают арочным сводом с центральным углом . Это значит, что R=B, а высота боковой стенки

h=Rcosφ2=2,03*cos30=1,758 м

Высота рабочего пространства до замка свода:

H=0,45+0,65Btг*10-3

Н=0,45+0,65*2.031,2*10-3=2,12 м

Т.к. R=B, то H=R=B. Таким образом средняя высота печи:

hcp=h+H2=1,758+2,122=1,93 м

Определим геометрические параметры излучения. Поверхность кладки:

Fкл=Fторцевая стен+Fбок стен+Fсвода+Fпода=2Вhcp+2Lh+πRl180L+LB

Fкл=2*2.03*1,93+2*4.14*1,732+3,14*2*60180*4.14+4.14*2.03=39,2м2

Определяем излучающую поверхность металла:

Fм=n2πτl+2πr2=22*3,14*0,355*1,57+2*3,14*0,3552=8,58 м2

где n – число слитков.

Общий объем рабочего пространства печи:

Vпч=BLhcp=2*4.14*1,93=15,98 м3

Объем металла:

Vм=nπτ2l=2*3,14*0,3552*1,57=1,24 м3

Определим эффективную длину луча:

Sэф=3,5Vпч-VмFм-Fкл=3,515,98-1,248,58-39,2=1,68 м

Угловые коэффициенты:

φкм=φмм=FмFм+F

φкм=8,588,58+39,2=0,18

φмк=39,28,58+39,2=0,82

Вычислим приведенный коэффициент Спм при степени черноты окисленной стали, равной εм = 0,8:

Спм=5,67Ԑмφмк1-φмм1-Ԑм=5,67*0,8*0,821-0,181-0,8=3,63Втм2К4

Так как в продуктах сгорания содержится 10,42% СО2 и 18,5% H2O, парциальное давление углекислого газа и паров воды равняется:

pCO2=0,1042∙0,0981=0,008Мпа

pH2O=0,185∙0,0981=0,0181 Мпа

Определим степень черноты газов для ряда температур от 850˚С до 1150˚С с шагом 100˚:

tг=tг1+273

Приведем расчет для температуры 850оС.

Коэффициент ослабления:

К=0,81+20*рН2О1-0,38Тг100010рSэф

К=0,81+20*0.01811-0,381123100010*0,0239*1,68=0,98

Степень черноты газов:

Ԑг=1-exp-10KpSэф=1-exp-10*0,98*0,0239*1,68=0,325

Приведенный коэффициент излучения в системе газ-металл:

Сгм=5,67ԐгԐмԐг+φкм(1-Ԑг)

Сгм=5,67*0,8*0,3250,325+0,181-0,325=3,3Втм2К4

Приведенный коэффициент излучения в системе кладка-металл:

Скм=5,67Ԑг1+1-ԐгFмFкл1+1-Ԑг1-ԐмFмFкл

Скм=5,67*0,8(1+(1-0,325)8,5839,21+1-0,3251-0,88,5839,2=5,09 Вт/м2К4

Результаты расчета сводим в таблицу 2.1:

| t, ˚С | εг | Cгм | Cкм | Cпм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вт/(м2К4) |  |  |
| 850 | 0,325 | 3,3 | 5,09 | 3,63 |
| 950 | 0,31 | 3,16 | 5,1 |  |
| 1050 | 0,295 | 3,01 | 5,11 |  |
| 1150 | 0,285 | 2,9 | 5,12 |  |

РАСЧЕТ РЕЖИМА НАГРЕВА МЕТАЛЛА

Для стали 08 tнормализации = 900˚С. Определяем допустимый перепад температур по сечению слитка:

∆tдоп=1,4σвβE=1,4·421,711,74· 10-6· 2,03· 105=247 °C

σв = 421,7 Мн/м2,β = 11,74*10-6  1/град,Е=2,03*105 Мн/м2

где σв – предел прочности, МПа; β – коэффициент линейного расширения, град-1; Е – модуль упругости, МПа.

Так как температурные напряжения должны учитываться при нагреве стали от 20˚С до 500˚С, определим среднее значение коэффициента теплопроводности в этом интервале температур.

λср=λ20+λ5002=59+40,22=49,15Втм∙град

Находим допустимый тепловой поток на поверхность металла:

qдоп=4λсрΔtдопd=4∙49,15∙2470,5=41496 Втм2

Рассчитываем допустимую температуру печи:

tПЧдоп=100∙4qдопСпм-tн+2731004-273=100∙4414963,63-2931004-273=1026℃

Принимаем следующий режим нагрева: Первый период - нагрев при температуре печи tпч=1000˚С. Второй период – выравнивание температур при постоянной температуре поверхности tп=900˚С.

ПЕРВЫЙ ЭТАП

Разобьем первый период нагрева на два интервала по температуре поверхности:

первый – от tп1н = 20˚С до tп1к = 750˚С

второй - от tп2н =750 ˚С до tп2к =900 ˚С,

РАСЧЕТ ПЕРВОГО ИНТЕРВАЛА.

Определяем тепловые потоки на поверхность металла в начале и конце интервала:

q1н=1,1∙Спм∙Тпч1004-Тn1н1004=1,1∙3,63∙1000+2731004-20+2731004=104566 Втм2

q1к=1,1∙Спм∙Тпч1004-Тn1к1004=1,1∙3,63∙1000+2731004-750+2731004=61128Втм2

Коэффициенты теплоотдачи в начале и конце интервала:

α1н=q1нtпч-tn1н=1045661000-20=106,7Втм2∙град

α1к=q1кtпч-tn1к=611281000-700=244,5 Втм2∙град

Среднее значение коэффициента теплоотдачи в первом интервале:

αср1=α1н+α1к2=106,7+244,52=175,6Втм2∙град

Среднее значение коэффициента теплопроводности стали в первом интервале нагрева:

λср1=λn1н+λц1н+λn1к3=59+59+29,83=49,3Втм∙град

где tп1н и tц1н – начальная температура поверхности и центра слитка, ˚С; tп1к – конечная температура центра слитка, ˚С.

Число Био в первом интервале нагрева:

Bi1=αср1∙Rλср1=175,6∙0,3349,3=1,176

Температурный критерий поверхности в конце первого интервала:

Θn1к=tпч-tn1кtпч-tсрlн=1000-7501000-20=0,306

где tср1н = tп1н = tцп =20˚С  – средняя температура по сечению слитка в начале первого интервала нагрева.

Находим число Fo1 :

Fo1=-1μ12∙lnΘn1кPцил=-11,72∙ln0,3060,748=0,521

где μ1, Рцил – коэффициенты для расчета нагрева или охлаждения цилиндра радиусом d/2.

Вычислим :

Θц1к=Ацил∙e-μ12∙Fo1=1.213·2,71-1.72·0.521=0.496

где Ацил – коэффициент для расчета нагрева или охлаждения цилиндра радиусом d/2.

Найдем температуру центра слитка в конце первого интервала нагрева:

tц1к=tпч-Θц1к∙tпч-tср1н=1000-0.4961000-20=513,5°C

Уточним значение  λср1':

λср1'=λ20+λ20+λ700+λ513.54=59+59+29,8+40,14=46.95Втм·град

Разница между уточненным λ'ср1 и его первоначальным значением λср1 составляет             ∆=λср1'-λср1λср1∙100%=49,27-46.9549,27∙100%=4.7%

разница ∆ = 4,7% < 10%, поэтому пересчет при новом значении числа Bi1, рассчитанном с λ'ср1, производить не будем.

Перепад температур по сечению слитка в конце первого интервала нагрева:

∆t1k=tп1k-tц1k=750-513,5=236,5 °C

Средняя температура по сечению слитка в конце первого интервала:

tcp1k=tц1k+0,5·∆t1k=513,5+0,5·236,5=606,750C

Расчетная теплоемкость стали в первом интервале нагрева:

cp1=itcp1k-itcp1нtcp1k-tcp1н=i607-i20606,75-20=36,0-10606,75-20=0,595кДжкг·град

где i – теплосодержание стали при соответствующей температуре .

Среднее значение коэффициента температуропроводности в первом интервале нагрева:

acp1=λcp1Cp1·p=49,27595·7724*3600=0,039м2ч

где ρ – плотность стали, значение которой принимаем постоянным независящим от температуры.

Время нагрева в первом интервале:

τ1=Fo1·R2acp1=0.521·0,30520,039=1,47 ч

Температура газов в начале нагрева:

tг1н=1004q1нCгм+Tn1н1004-273=10041045663,01+20+2731004-273=1099 0C

Температура газа в конце первого интервала нагрева:

tг1k=1004q1kCгм+Tn1k1004-273=1004611283,16+750+2731004-273=1084 ℃

Температура кладки в начале нагрева:

tкл1н=1004q1нCкм+Tn1н1004-273=10041045665,11+20+2731004-273=908 0C

Температура кладки в конце первого интервала нагрева:

tкл1к=1004q1кCкм+Tn1к1004-273=1004611285,11+750+2731004-273=921 0C

РАСЧЕТ ВТОРОГО ИНТЕРВАЛА.

Определяем тепловые потоки на поверхность металла в начале и конце интервала:

q2н=1,1∙Спм∙Тпч1004-Тn2н1004    q2н=1,1·3,63·1000+2731004-750+2731004=61128    Втм2

q1к=1,1∙Спм∙Тпч1004-Тn2к1004

q2к=1,1·3,63·1000+2731004-750+2731004=29266 Втм2

Коэффициенты теплоотдачи в начале и конце интервала:

α2н=q2нtпч-tп2н=611301000-750=244.5 Втм2·град

α2к=q2кtпч-tп2к=292701000-900=292,6 Втм2·град

Среднее значение коэффициента теплоотдачи во втором интервале:

αср2=α2н+α2к2=244,5+292,62=268,6Втм2·град

Среднее значение коэффициента теплопроводности стали во втором интервале нагрева:

λcp2=λnp1+λц1н+λn1k3=26,7+31,9+40,13=32,87 Втм·град

где tп2н и tц2н – начальная температура поверхности и центра слитка, ˚С; tп2к – конечная температура центра слитка, ˚С.

Число Био во втором интервале нагрева:

Bi1=αср2·Rλср2=268,6·0,3332,9=2,697

Температурный критерий поверхности в конце второго интервала:

Θп2к=tпч-tп2кtпч-tср2к=1000-9001000-606,75=0,25

где tср2н = tп2н = tцп =606,75 °С  – средняя температура по сечению слитка в начале второго интервала нагрева.

Находим число Fo2:

Fo2=-1μ12∙lnΘn2кPцил-12,98·ln0,250,578=0,276

где μ1, Рцил – коэффициенты для расчета нагрева или охлаждения цилиндра радиусом d/2.

Вычислим  Θц2к:

Θц2к=Ацил∙e-μ12∙Fo1=1,375·2,71-2,98·0,276=0,605

где Ацил – коэффициент для расчета нагрева или охлаждения цилиндра радиусом d/2.

Найдем температуру центра слитка в конце второго интервала нагрева:

tц2к=tпч-Θц2к·tпч-tср2н=1000-0,6051000-606,75=762,1 ℃

Уточним значение λср2'

λср2'=λ750+λ514+λ1000+λ7624=26,7+31,9+40+29,44=32Втм∙град

Разница между уточненным λ'ср2  и его первоначальным значением λср2 составляет

∆=λср2'-λср2λср2∙100%=32,87-3232,87∙100%=2,64 %

Разница ∆ = 2,64 % < 10%, поэтому пересчет при новом значении числа Bi2, рассчитанном с λ'ср2, производить не будем.

Перепад температур по сечению слитка в конце первого интервала нагрева

∆t2k=tп2k-tц2k=900-762,1=137,9 0C

Средняя температура по сечению слитка в конце первого интервала.

tcp2k=tц2k+0,5·∆t2k=762,1+0,5·137,9=831,10C

Расчетная теплоемкость материала в первом интервале нагрева

Cp2=iср2к-itcp2нicp2к-icp2н=472,63-282,6831,1-606,75=0,847кДжкг∙град

Среднее значение коэффициента температуропроводности в первом интервале нагрева

acp2=λcp2Cp2·p=32,87847·7724=0,017м2ч

Время нагрева во втором интервале

τ2=Fo2·d2acp2=0,276·0,30520,017=1,69 ч

Температура газов в начале нагрева

tг2н=1004q1нCгм+Tn2н1004-273=1004611283,16+750+2731004-273=1084 0C

Температура газа в конце первого интервала нагрева

tг2k=1004q2kCгм+Tn2k1004-273=1004292663,16+900+2731004-273=1053 0C

Температура кладки в начале нагрева

tкл2н=1004q2нCкм+Tn2н1004-273=1004943865,1+700+2731004-273=921 0C

Температура кладки в конце первого интервала нагрева

tкл2к=1004q2кCкм+Tn2к1004-273=1004190545,1+900+2731004-273=976 0C

ВТОРОЙ ПЕРИОД НАГРЕВА

Нагрев происходит при условии tп = 900˚С = const (т.е. при граничных условиях первого рода) для выравнивания температур по сечению слитка от ∆t3к = 138˚С в конце первого этапа до заданного значения ∆tВ =10 ˚С

Среднее значение коэффициента теплопроводности во втором периоде нагрева

λcpB=λ900+λ890+λ900+λ7624=26.7+26.8+26.7+29.44=27,4 Втм·град

Расчетная теплоемкость на этапе выдержки

CpВ=itcpВк-itcpВнicpВк-icpВн=540,5-472,63895-831,1=1,061 кДжкг∙град

Среднее значение коэффициента температуропроводности в период выравнивания температур

aсрВ=λсрВCpВ∙ρ=27,41061∙7724=0,012м2ч

Определяем продолжительность периода выравнивания температур

τВ=-R25.76*aсрВ∙ln∆tK1,11∙∆t3К=-0,30525,76∙0,012∙ln101,11∙138=3,66 ч

Тепловой поток на поверхность металла в конце этапа выдержки

qBк=2∙λк∙∆tKR=2∙27.4∙100,305=1797 Втм2

Температура газов в конце выдержки

tгВк=1004qСгм+TnВк1004-273=100417973,16+900+2731004-273=911℃

Температура печи в конце выдержки

tпчВк=1004qВкСгм+TnВк1004-273=100417973,33+900+2731004-273=908℃

Температура кладки в конце выдержки

tклВк=1004qВкСкм+TnВк1004-273=100417975,09+900+2731004-273=905℃

Общее время нагрева слитков

τ=τн+τв=(1,47+1,69)+3,66=6,82 ч

Общая масса садки печи

E=VM∙ρ=1,24∙7602=9426,7 кг

Производительность печи

G=Eτ=9426,76,82=1382,2 кгч

Напряженность пода печи

P=GFпод=1382,28,4=165 кгм2∙ч

Результаты расчета сведем в таблицу 3.1

Таблица 3.1

Результаты расчета режима нагрева металла

| Время | tц | tср | tп | tкл | tпч | tг | qпов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ч | ℃ |  |  |  |  |  | Вт/м 2 |
| 0 | 20 | 20 | 20 | 908 | 1000 | 1099 | 104566 |
| 1,47 | 514 | 607 | 750 | 921 | 1000 | 1084 | 61128 |
| 1,69 | 762 | 831 | 900 | 976 | 1000 | 1053 | 29266 |
| 3,66 | 890 | 895 | 900 | 905 | 908 | 911 | 1797 |

РАСЧЕТ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА

Расход топлива и коэффициент полезного действия – важнейшие характеристики работы печи. Расход топлива проектируемых печей находят расчетным путем, используя тепловой баланс. Тепловой баланс печи состоит из равных между собой приходных и расходных статей. Для камерных печей периодического действия тепловой баланс рассчитывают на один цикл работы (загрузка, нагрев, и выгрузка заготовок).

ПРИХОДНЫЕ СТАТЬИ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА

Приходные статьи теплового баланса рассчитываем в предположении, что топливо не подогревается, а воздух нагревается в рекуператоре до 230˚С. Поскольку топливо не подогревается, его физическую теплоту можно не учитывать.

Теплота, выделяющаяся при сжигании топлива:

QT=Qнp·B·τ=21000·B·6,82=143200*B кДж

где В – расход топлива, м3/ч.

Определяем физическую теплоту, вносимую подогретым воздухом при tв = 230˚С:

Qфв=LдСвtвτВ=5,7∙1,31∙230∙6,82=9512,8∙В кДж

где LД – действительный объем воздуха, м3/м3; Св – теплоемкость воздуха при данной температуре, Дж/(кг·˚С).

Определяем количество теплоты, выделившейся при окислении железа. Эту составляющую необходимо учитывать при tп > 700˚С. По  графику нагрева металла определили, что tок = tп = 700˚С через 1,34 ч нагрева. Значит, металл находится при tп > 700˚С

τок = 6,82-1,34=5,48ч

где τок – время окалинообразования. Средняя температура поверхности садки за это время:

tп ср=τок-τв∙tок+tп2к2+τокtп2кτок=1,82∙(700+900)2+3,66∙9003,66+1,82=867 ℃

Количество железа, окислившегося на одном квадратном метре садки:

y=0,0027∙τок∙exp0,0058∙tпср=0,00275,48 ∙exp0,0058∙867=0,965 кг.

Теплота, выделившаяся при окислении железа:

Qэкз=5652∙у∙Fм=5652∙4,3∙8,58=197,8 МДж

РАСХОДНЫЕ СТАТЬИ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА

Теплота, расходуемая на нагрев металла:

QM=E∙iK-iH=9426,7545-9.25=3503000 Дж

Выберем двухслойную футеровку печи: первый слой (внутренний) – огнеупорный, выполнен из шамота ρ = 1900кг/м3 толщиной S1 = 230мм, а второй слой (наружный) – теплоизоляционный, из легковесного шамота ρ = 1000кг/м3 толщиной S1 = 115мм.

Средняя температура внутренней поверхности кладки за цикл нагрева (см. таблицу3.1)

tкл'=(tкло+tкл1+tкл2+tкл3)4=908+921+976+9054=927,5 ℃

Примем в первом приближении, что средняя температура по сечению внутреннего слоя

t1=tкл'+tв2=927,5+202=473.8 ℃

Средняя температура по сечению наружного слоя

t2=t1'+tв2=473.8+202=246,9 ℃

При таких значениях средних температур коэффициент теплопроводности шамота равен

λ1=0,7+0.00064∙t1=0,7+0,00064∙473,8=1,003 Втм∙град

Коэффициент теплопроводности теплоизоляционного слоя

λ2=0,312+0.000477∙t2=0,312+0.000477∙246,9=0.43 Втм∙град

Считая коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности кладки к воздуху a = 20 Вт/м2·град, определим тепловой поток через кладку

q=tкл'-tвS1λ1+S2λ2+1α=927,5-200,231,008+0,1150,431+120=1418 Втм2

Проверим правильность принятых средних температур слоев кладки

t1=tкл'-0,5∙q∙S1λ1=941-0,5∙1444∙0,231,008=764,9 ℃

t2=tкл'-0,5∙q∙2S1λ1+S2λ2=941-0,5∙1444∙2∙0,231,008+0,1150,431=346,6 ℃

Поскольку проверка показывает большие расхождения с принятыми температурами, произведем перерасчет:

λ1=0,7+0.00064∙t1=0,7+0,00064∙764,9 =1,19 Втм∙град

λ2=0,312+0.000477∙t2=0,312+0.000477∙346,6=0,48 Втм∙град

q=tкл'-tвS1λ1+S2λ2+1α=927,5-200,231,19+0,1150,48 +120=1598 Втм2

t1=tкл'-0,5∙q∙S1λ1=927,5-0,5∙1598∙0,231,19=773 ℃

t2=tкл'-0,5∙q∙2S1λ1+S2λ2=927,5-0,5∙1629∙2∙0,231,19+0,1150,48=359,2 ℃

Дальнейшее уточнение не требуются, так как принятые и рассчитанные значения средних температур отличаются друг от друга менее чем на 10%.

Рассчитаем температуру на внешней поверхности кладки

tкл_н=tкл'-2t1+2t2=927,5-2∙773+2∙359,2=100 ℃

Распределение температур по сечению кладки показано на рис.4.1.

Рис.4.1. Распределение температур по сечению кладки печи

Общие потери теплоты теплопроводностью за весь цикл нагрева:

Qтепл=qкл∙Fкл∙τ∙10-3=1418∙39,2∙6,82∙3600∙10-3=831500 кДж

Теплоту, аккумулированную кладкой, рассчитываем для первого периода нагрева, когда температура внутренней поверхности кладки нарастает. Допускаем, что теплота аккумулируется только внутренним слоем кладки.

Теплоемкость шамота при средней его температуре 773˚С:

С=0.908+0.000315*773=1,152 кДжкг

Теплота, аккумулированная кладкой:

,

Qак=0,75∙39,2∙976-9051.19∙1152∙1800∙5,48∙3600∙10-3=249100 кДж

где tклн, tклк – начальная и конечная температуры внутренней поверхности кладки в первый период нагрева, ˚С; τ1 – продолжительность первого периода нагрева, с; ρ – плотность внутреннего слоя кладки, кг/м3.

Рассчитаем потери теплоты излучением через рабочие окна – потери, происходящие при загрузке и выгрузке слитков печи.

Примем следующие размеры окна: ширина b = 2,5м, средняя высота d = 1,87м, толщина стенки окна l = 0,35м.

При таких размерах окна коэффициент f равен

f=0,9+0,7∙db=0,9+0,7∙1,872,5=1,424

Коэффициент диафрагмирования

Ф=expf∙db=exp1,42∙0,351,87=0,77

Время загрузки τз печи и время её разгрузки τр принимаем равными 0,5 ч.

Теплота, теряемая излучением при посадке (tг0 = 953˚С)

=5,67∙0,77∙1800∙953+2731004-20+2731004∙1,87∙2,5∙10-3=824300 кДж

Теплота, теряемая излучением при выдаче (tг3 = 905 ˚С)

=5,67∙0,77∙1800∙905+2731004-20+2731004∙1,87∙2,5∙10-3=702300 кДж

Средняя температура уходящих газов за цикл нагрева

tух=tг0+tг1+tг2+tг34=1099+1084+1053+9114=1037 ℃

При этой температуре теплоемкость продуктов сгорания

=2,48∙18,5+1,29∙10,42+1,21∙69,42+1,62∙0,3+0.018∙0,01∙0,01=1,468 кДж/м3град

тогда

Qух=Vд∙τ∙Cух∙tух B=6,81∙6,82∙1,468∙1037∙В=70700∙В Дж/м3град

Рассчитаем потери теплоты на нагрев технологических приспособлений. Пусть два слитка уложены на четыре подставки из стали 20 массой 1000 кг каждая. Допускаем, что начальная температура подставок равна температуре внутренней поверхности кладки, то есть tпн = tкл0 = 908˚С. Конечная температура подставок и поверхности садки одинакова tпк = tп3 = 1000˚С.

Тогда теплота, затраченная на нагрев подставок

Qп=Gпiпк-iпн=4∙1000∙633-546=348000 кДж

где Gп – масса приспособлений, кг; iпн, iпк – теплосодержание материала приспособлений в начале и конце цикла нагрева, кДж/кг.

Неучтенные потери теплоты

=0,1∙831500+249100+348000+824300+702300=295520 кДж

ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС И ТЕПЛОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПЕЧИ

Из равенства приходной и расходной частей баланса определим средний расход топлива В:

,

143200 ·B +9513 ·B +19600=3503000+249100+831500+824300+702300+348000+70700∙В +295520

B=80,5 м3/ч

Результаты расчета теплового баланса печи сведены в таблицу 4.1

Таблица 4.1

Результаты расчёта теплового баланса печи

| статья | приход теплоты |  | статья | расход теплоты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МДж | % |  | МДж | % |
| QТ | 11,522 | 92,35 | QМ | 3,503 | 28,14 |
| Qфв | 0,765 | 7,35 | Qтепл | 0,832 | 6,69 |
| Qэкз | 0,196 | 0,30 | Qак | 0,249 | 2,00 |
|  |  |  | Qизл | 1,526 | 12,26 |
|  |  |  | Qп | 0,348 | 2,80 |
|  |  |  | Qух | 5,691 | 45,73 |
|  |  |  | Qнеучт | 0,296 | 2,38 |
| итого | 12,483 | 100 | итого | 12,483 | 100 |

Определим тепловую эффективность работы печи.

Коэффициент полезного действия печи

η=QМQприх∙100%=3,50312,483∙100%=28%

Средний удельный расход теплоты

К=QприхЕ=124836,54=1909 МДж/т

Удельный расход условного топлива (теплота сгорания условного топлива равна 29,33 МДж/кг)

Вусл=К29,33=190929,33=65 кг/т

РАСЧЕТ РЕКУПЕРАТОРА

Дымовые газы, покидающие рабочее пространство печи, имеют высокую температуру, а следовательно, содержат значительное количество теплоты. Поэтому целесообразно обеспечить утилизацию теплоты отходящих  дымовых газов с возвратом части её обратно в печь. Для этого необходимо теплоту уходящих дымовых газов передать поступающему в печь воздуху. Для решения этой задачи используют теплообменники рекуперативного типа, применение которых позволяет экономить топливо.

Рекуператор представляет собой теплообменный аппарат, работающий в условиях, близких к стационарному тепловому состоянию, при котором происходит передача теплоты от остывающих дымовых газов к нагревающемуся воздуху через разделительную стенку.

Проектирование рекуператоров предполагает расчет значений площади поверхности нагрева и некоторых других параметров, характеризующих его конструкцию.

Выберем для проектируемой печи имеющий широкое применение петлевой рекуператор. Исходные данные для его расчета:

- В = 80,5 м3/ч – средний расход топлива;

- LД =  5,7 м3/м3 – расход воздуха;

- VД = 6,81 м3 – количество продуктов сгорания;

- tв = 230˚С – температура подогрева воздуха;

- tух = 1037 ˚С – средняя температура уходящих из печи дымовых газов за цикл нагрева;

- СО2 = 10,42 %; H2O = 18,5 % - содержание лучепрозрачных газов в продуктах сгорания топлива;

Для изготовления рекуператора выберем трубы диаметром

dн = 30мм – наружный диаметр трубы;

dвн = 24,7мм – внутренний диаметр трубы.

Примем коридорное расположение труб в рекуператоре с шагом:

s1d1=1,6 ;  s2d2=2

Рис. 5.1. Схема расположения и основные геометрические характеристики коридорного пучка труб в рекуператоре.

Расчет начинаем с определения расхода воздуха и дыма, проходящих через рекуператор. Найдем расход воздуха ВВ= В∙Lд∙1+n=80,5*5,7=478,9 м3/ч

где n – коэффициент подсоса воздуха, который для трубчатых металлических рекуператоров равен нулю.

Расход дымовых газов с учётом потерь дыма на выбивание через дымовой шибер, а также подсоса воздуха

Bд=m∙B∙Vд∙1+ρ=0.7∙80,5∙6,81∙1.1=368,8 м3/ч

где m – коэффициент, учитывающий потери дыма в печи и боровах до рекуператора; ρ – коэффициент подсоса воздуха.

Рассчитаем теплосодержание дыма

=2225∙10,42+1734∙18,5+1405∙69,46+1493∙1,62=15,37 кДж

где  – теплосодержание соответствующих газов, взятых при tух = 1037 ˚С [1, с.25].

Теплосодержание дыма перед рекуператором с учетом подсоса воздуха

iд=iух1+ρ=15371,1=1397кДжм3

Теплосодержанию дыма iд=1397кДжм3 соответствует температура tд=910 ℃  (рис. 5.2).

Рис. 5.2. Зависимость теплосодержания дымовых газов от их температуры

Принимая коэффициент потерь в рекуператоре ξ = 0,82, определим теплосодержание дыма за рекуператором

iд''=iд-Вв∙СвВД∙ξ∙tв''-tв'=1397-478,9 ∙ 1,3368,8 ∙ 0,82(270-20)= 882,3 кДжм3

Этому теплосодержанию соответствует температура дыма за рекуператором tд''=536 ℃ (рис. 5.2).Среднелогарифмический температурный напор

∆tср=tд'-tв''-(tд''-tе')lntд'-tв''tд''-tе'=910-270-(536-20)ln910-270(536-20)=577 ℃

Средняя температура дыма в рекуператоре

tд=tд'+tд''2=910+5362=723 ℃

Приняв скорость дыма в рекуператоре WД = 4 м/с, вычислим коэффициент теплоотдачи конвекцией на дымовой стороне

∝дk=7,4+0,00924tдwд0.65dH0.35=7.4+0.00924∙723∙40.650.030.35=119,4 втм2∙град

Общий коэффициент теплоотдачи с учетом излучения на дымовой стороне

∝д=1,1∙αдк=1,1∙119,4=131,4 втм2∙град

Средняя температура воздуха в рекуператоре

.

Принимаем скорость движения воздуха в рекуператоре WВ = 6м/с. Определим коэффициент теплоотдачи конвекцией на воздушной стороне рекуператора

∝в=3,57+0,00174tв∙wв0.8dвн0.2=3,57+0,00174∙145∙4,190,49=32,7втм2∙град

Предполагая, что тепловое сопротивление s/λ = 0, найдем коэффициент теплоотдачи  k=11∝д+1∝в+sλ=11119,4+132,7+0=25,6 Втм2∙град

где s – толщина стенки, м; λ – коэффициент теплопроводности материала стенки, Вт/м·град.

Площадь поверхности рекуператора

F=ВВ∙СВ∙(tв''+tв')3,6∙k∙∆tср=478,9∙1,3∙2903,6∙25,6∙577=3,4 м2

Произведем компоновку рекуператора. Чисто U-образных элементов

z=4BB3600∙π∙dBH2∙WB=4∙478,93600∙3.14∙0.0006∙3,4=84

Средняя поверхность нагрева одного трубного элемента

fср=Fz=3,483=0.041м2

Средняя длина одного трубного элемента

lср=fсрπ∙dH+dвн2=0,0413,14∙0,03+0,02472=0,48 м

Число труб в ряду, перпендикулярном движению дыма:

z1=2∙Bд3600∙(s1-dн)∙Wд∙lср=737,63600∙0,018∙4∙0,041=7.

Число труб по ходу дыма: z2=z2∙z1=8414=6.

Рис 5.3. Схема металлического петлевого рекуператора

6. АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ДЫМОВОГО ТРАКТА

Аэродинамический расчет печей выполняют с целью определения параметров движения газов и жидкостей в трубопроводах, служащих для подачи воздуха, топлива и охлаждающей воды к печам, а также в системах удаления продуктов сгорания (дымовых каналов) из пламенных печей.

При расчетах дымового тракта используются исходные данные, полученные в предыдущих разделах расчета печи.

Исходные данные:

- расход продуктов горения Вд = 478,9м3/ч;

- расход дыма, проходящего через рекуператор В’д = 368,8 м3/ч;

- температура дыма на выходе из печи tух = 1037°С;

- температура дыма перед рекуператором t’д = 910°С;

- температура дыма за рекуператором tд’’ = 536°С;

- плотность дыма ρод = 1,24 кг/м3.

Эскиз дымового тракта с размерами показан на рис. 6.1.

Рис. 6.1. Эскиз дымового тракта печи

В рабочем пространстве печи имеется восемь окон 0,3·0,4 м., расположенных на боковых стенках симметрично по четыре с каждой стороны. Площадь всех дымовых окон:

F = 0,3·0,4·8 = 0,96 м2

Скорость движения газов в горизонтальных дымовых каналах (дымоходах) и вертикальных каналах (дымоходах) высотой 2 м.:

W01 = Вд/(3600·F) = 478,9/(3600·0,96) = 0,14 м/с

Эквивалентный диаметр канала определим согласно

d = 4·Fк/П,

где Fк – площадь поперечного сечения канала, м2; П – его периметр, м.

d1 = 4·0,3·0,4/(2·(0,3 + 0,4)) = 0,34 м

Динамический напор газа на этом участке в соответствии с

Рдин = ρо·Wo2·(1 + α·tг)/2,

где ρо – плотность газа при нормальных условиях (0°С, 101 кПа), кг/м3; Wo – скорость газа на рассматриваемом участке газопровода, отнесенная к нормальным условиям, м/с;  α = 1/273 – коэффициент объемного расширения газов, град-1; tг – средняя температура газа на рассчитываемом участке газопровода, °С.

Рдин1 = 1,24·0,142·(1 + 1037/273)/2 =0,1 Па

Потери на трение на горизонтальном участке канала длиной 0,34 м определим по формуле:

Ртр1 = μ·l·Рдин/d = 0,05·0,34·0,1/0,34 = 0,005 Па

Потери при повороте канала на 90° без изменения его сечения:

Рм1 = К1·Рдин1 = 1,3·0,1 = 0,13 Па

Потери на трение в дымопаде высотой 2 м:

Ртр2 = 0,05·2·0,1/0,34 = 0,03 Па

Потери на преодоление геометрического давления в дымопаде определим по формуле:

Рг = 9,81·Н·(ρов/(1 + tв/273) - ρод/(1 + tг/273)),

где ρов и ρод – плотности воздуха и дымовых газов при нормальных условиях, кг/м3; tв и tг – температуры воздуха и дымовых газов, °С.

Рг = 9,81·2·[1,29/(1 + 20/273) – 1,24/(1 + 1037/273)] = 18,6 Па

Потери на поворот 90° из дымохода в боковой канал с расширением потока:

Рм2 = К2·Рдин1 = 0,8·0,1 = 0,08 Па

Определим потери напора при движении дымовых газов в горизонтальных дымовых каналах печи до места их слияния в общий дымовой канал (боров), по которому газы движутся к основанию дымовой трубы. Размеры боковых дымовых каналов – 0,6·0,8 м., т.е. их площадь поперечного сечения равна сумме площадей четырех вертикальных каналов и, следовательно, средняя скорость дымовых газов в них будет равна скорости газов в дымопадах, т.е. Wо2  = Wо1 = 0,14 м/с.

Средняя температура дыма в боковых дымовых каналах:

tср2 = (1037 + 723)/2 = 880°С

Динамический напор газа на этом участке:

Рдин2 = 1,24·0,142·(1 + 1037/273)/2 = 0,12 Па

Эквивалентный диаметр бокового канала:

d2 = 4·0,6·0,8/(2·(0,6 + 0,8)) = 0,69 м

Потери на трение в боковом канале до входа в боров:

Ртр3 = 0,05·(6 + 1,5)·0,12/0,69 = 0,07 Па

Потери при повороте бокового дымового канала на 90° без изменения его сечения:

Рм3 = К3·Рдин2 = 1,3·0,12 =0,156 Па

Определим потери напора при движении газа в борове от его начала до основания дымовой трубы. Среднее количество дымовых газов, проходящих через него, с учетом утечки дыма и подсоса воздуха:

Вдср = (Вд + В’д)/2 = (478,9 + 368,8)/2 = 423,9 м3/ч.

Скорость движения газов в борове:

W03 = W02 = W01 = 0,14 м/с,

тогда площадь его поперечного сечения:

Fб = Вдср/(3600· W03) = 423,9/(3600·0,14) = 0,841 м2

Если высота борова Нб = 0,8 м, т.е. равна высоте бокового дымового канала, то его ширина

b = Fб/Нб = 0,841/0,8 = 1,05 м

Эквивалентный диаметр борова:

d3 = 4·0,841/(2·(1,05 + 0,8)) = 0,9 м

Среднюю температуру в борове от его начала до рекуператора можно считать равной средней температуре дыма в боковых каналах, т.е.

tср3 = tср2 = 880°С

Следовательно, динамический напор газа на этом участке:

Рдин3 = Рдин2 = 0,12 Па

Потери на преодоление трения от начала борова до рекуператора (длина этого участка равна 1 м):

Ртр4 = 0,05·0,12/0,91 = 0,034 Па

Определим потери давления в рекуператоре. При коридорном расположении труб в рекуператоре коэффициент сопротивления рассчитывается по формуле:

Ккор = n·s2·m/s1 + β,

где n – число межрядных участков вдоль дымового канала; s1 – расстояние между осями труб в ряду, перпендикулярном движению дыма, м.; s2 – расстояние между осями труб в ряду по ходу дыма, м.; m и β – коэффициенты, которые определяются из табл. 4 [2] в зависимости от отношения (s1 - dн)/s1.

Таблица 3

Значения величин m и β

| (s1 – dн)/s1 | m | β |
| --- | --- | --- |
| 0,10 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,0 | 2,75 1,22 0,69 0,44 0,30 0,23 0,17 0,14 0,11 0,08 0,06 0,04 0,03 0,03 | 81 32 16 9 5,4 3,5 2,2 1,6 1,0 0,44 0,18 0,06 0,01 0 |

Кшахм = (0,8....0,9)·Ккор.

Для данного рекуператора эти параметры имеют следующие значения:

n = 9;

s1 = 1,6·dн = 1,6·0,0375 = 0,06 м;

s2 = 2·dн = 2·0,0375 = 0,075 м;

(s1 - dн)·s1 = (0,06 – 0,0375)/0,06 = 0,375

Из табл. 3 находим:

m = 0,2; β = 2,85

Далее рассчитываем коэффициент сопротивления:

Ккор = 9·0,075·0,2/0,06 + 2,85 = 5,1

Средняя температура дыма в рекуператоре:

tср4 = (tд’ + tд’’)/2 = (910 + 536)/2 = 723°С

Потери напора в рекуператоре:

Рм4 = Ккор·Рдин4 = 5,1·1,24·0,142·(1 + 723/273)/2 = 0,27 Па

Определим потери напора от рекуператора до дымовой трубы. Пусть при движении по борову дымовые газы охлаждаются на 1 градус на 1 м. его длины, тогда средняя температура на этом участке длиной 20 м составляет:

tср5 = (tд’’ + (tд’’ – 20))/2 = (536 + 516)/2 =526°С;

Рдин5 = 1,24·0,142·(1 + 526/273)/2 = 0,04 Па

Потери на преодоление трения (сечение борова то же, что и до рекуператора) на этом участке:

Ртр4 = 0,05·20·0,04/0,91 = 0,05 Па

Потери на дымовом регулирующем шибере с учетом степени его открытия на 10 % составляют:

Рм5 = К5·Рдин5 = 193·0,05 = 9,7 Па

Потери на повороте на 90° в дымовую трубу при К6 = 0,66:

Рм6 = 0,66·0,05 = 0,04 Па

Общие потери при движении дымовых газов от рабочего пространства печи до основания дымовой трубы определим по формуле:

Рп = ∑Ртр + ∑Рм +∑Рг,

где ∑Ртр, ∑Рм и ∑Рг – соответственно суммарные потери трения, на преодоление местных сопротивлений и геометрического напора по всему пути движения газа в рассматриваемой печной системе.

Рп = 0,04 + 0,05 + 9,7+ 18,6 + 0,27 + 5,1  + 0,034 + 0,12 +0,12 + 0,156 + 0,1 = 27,4 Па

Основой для расчета высоты дымовой трубы, которая обеспечивает удаление газов из печи, служит уравнение:

Рг + Рс + Рдин + Рп = const,

где Рг, Рс и Рдин – соответственно геометрический, статистический и динамический напоры, Па; Рп – потери напора на преодоление различных сопротивлений течению газа на пути его движения, Па.

Геометрический напор Ргтр (разряжение) столба горячего газа внутри трубы, окруженной более холодным воздухом, должен покрыть потери напора при прохождении газов по дымовому тракту Рп, потери на трение в самой трубе Ртр и потери на выхлоп в устье трубы Рвых.

В настоящее время размеры минимальной высоты дымовой трубы устанавливаются исходя из санитарных норм и экологических соображений [1], поэтому методику расчета высоты дымовой трубы рассматривать нет необходимости. если здания вокруг трубы находятся на расстоянии, меньшем 100 м, то высота трубы должна быть на 5 м выше конька крыши здания, но менее 16 м. Если продукты сгорания содержат вредные газы (N2О5, SО2 и др.), то высота трубы должна превышать 100 м.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

В ходе выполнения курсового проекта была спроектирована печь и произведен её тепловой расчет, а также расчёт горения топлива, рассчитаны параметры внешнего теплообмена и режим нагрева металла, произведен расчет рекуператора и аэродинамический расчёт дымового тракта.

Данная печь предназначена для нагрева слитков под нормализацию. Используемое топливо: смесь природного (62,5%) и доменного (37,5%) газов. Нагрев слитков до температуры 900 ºС происходит за два этапа: нагрев (3,2 ч) и выдержка (3,7 ч), необходимая для выравнивания температуры по сечению слитка. Петлевой рекуператор рассчитан по коридорной схеме и позволяет экономить топливо, осуществляя передачу теплоты дымовых газов обратно в печь.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Становой В.И., Буйлов А.А., Расчеты горения топлива, параметров внешнего теплообмена и режимов нагрева металла в печах периодического действия: методические указания, Л., ЛГТУ, 1991, 46с.

- Становой В.И., Буйлов А.А., Расчеты теплового баланса и рекуператора, Аэродинамические расчеты камерных садочных печей: методические указания, Л., ЛГТУ, 1991, 40с.

- Тайц Н.Ю., Расчеты нагревательных печей, 2-е издание, исправленное и дополненное, Издательство “ТЕХНIКА”, Киев, 1969, 549с.