- 1.РАСЧЕТ ГОРЕНИЯ ТОПЛИВА

В этой главе необходимо определить состав смеси топлива, теоретический и действительный объёмы воздуха, состав продуктов горения и их плотность.

По заданию печь отапливается смесью природного и доменного газов, поэтому расчеты ведутся на 1м3 топлива. Составы используемых газов приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Состав природного и доменного газов (в процентах)

| Газ | СО2 | СО | N2 | H2 | CH4 | C2H4 | O2 | H2S | Влажность, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный | 0,3 | 0,6 | 3,0 | 2,0 | 93,0 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | - |
| Доменный | 10 | 27,4 | 58,4 | 3,3 | 0,9 | - | - | - | 25 |

Все расчеты проводят по рабочей массе топлива. Чтобы  перейти к рабочим значениям, значения табличные необходимо умножить на коэффициент k, учитывающий содержание влаги W в топливе в реальных условиях.

Н2  О=100WW+803,6=100*25(25+803,6)=3,017137%

k=100-H2O100-(H2O)T=100-3,017137100=0,969829

где Н2О – заданное содержание влаги в топливе, %; (Н2О)Т – содержание влаги в топливе по справочным данным, %; W – содержание водяных паров в топливе, г/м3.

Рабочий состав топлива определяем по формуле:

ГР=ГС*k,

где Гр – содержание газа в рабочей массе, %; Гс – содержание газа в сухой массе, %.Данные расчета приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Рабочий состав природного и доменного газов (в процентах)

| Газ | СО2 | СО | H2 | N2 | CH4 | C2H4 | O2 | H2S | Н2О | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный | 0,3 | 0,6 | 2 | 3 | 93 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0 | 100 |
| Доменный | 9,69828 | 26,573 | 3,20043 | 56,6379 | 0,87284 | - | - | - | 3,01713 | 100 |

Вычислим теплоту сгорания каждого газа по формуле:

Qпгр=0,127СОр+0,108Н2р+0,234Н2Sр+0,357СН4р+0,596С2Н4р

Qпгр=0,127*0,6+0,108*2+0,234*0,2+0,357*93+0,596*0,4=32,7784 МДж/м3

Qдгр=0,127СОр+0,108Н2р+0,357СН4р

Qдгр=0,127*26,5733+0,108*3,200434+0,357*0,872846=4,032063 МДж/м3

Определим состав смеси:

доля природного газа в смеси

х=32-4,03206332,7784-4,032063=0,940214

доля доменного газа в смеси

1-0,940214=0,059786

Вычислим рабочий состав смешанного газа по формуле и сведем полученные результаты в таблицу:

.

Таблица 1.3

| СО2 | СО | Н2 | N2 | CH4 | C2H4 | O2 | H2S | Н2О | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,86188 | 2,15282 | 2,07176 | 6,20677 | 87,4921 | 0,37608 | 0,470107 | 0,188043 | 0,180381 | 100 |

Теоретически необходимый объем воздуха рассчитаем по формуле:

L0=0,04760,5СОр+0,5Н2р+2СН4р+3С2Н4р+1,5Н2Sр-О2р*1+0,00124dв

где dв – влагосодержание сухого воздуха, г/м3

L0=0,04760,5*2,15282+0,5*2,07176+2*87,4921+3*0,37608+ 1,5*0,188043-0,180381*1+0,00124*10=8,579635 м3

Действительный объем воздуха, зависящий от вида топлива, необходимый для полного сжигания единицы топлива, определяем из соотношения:

Lg=α*L0

где  – коэффициент избытка воздуха, принимаем α=1,1

Lg=1,1*8,579635=9,437598 м3

Рассчитаем количество продуктов сгорания:

VCO2=0,01*CO2p+COp+CH4p+2C2H4p=0,010,86188+2,15282+87,49213+2*0,37608=0,91259 м3

VH2O=0,012CH4p+2C2H4P+H2p+H2Op+H2Sp+0,124Lg*dв=0,012*87,49213+2*0,37608+2,07176+0,180381+0,188043+0,124*9,437598*10=1,898792 м3

VN2=0,01N2p+79*Lg=0,016,206775+79*9,437598=7,51777 м3

VO2=0,21α-1L0=0,211,1-18,579635=0,180172 м3

VSO2=0,01H2Sp=0,01*0,188043=0,001288

Общее количество продуктов горения при полном сжигании единицы топлива:

Vg=VCO2+VH2O+VN2+VSO2+VO2=0,91259+1,898792+7,51777+0,00188+0,180172=10,51121 м3

Рассчитаем процентный состав продуктов горения и сведем полученные результаты в таблицу:

V=VгVд*100%

Таблица 1.4

Процентный состав продуктов горения рабочей смеси газов

| СО2 | Н2О | N2 | O2 | SO2 | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,68206 | 18,06446 | 71,52148 | 1,714098 | 0,01789 | 100 |

Вычислим плотность продуктов горения:

ρg=0,44CO2+0,18H2O+0,28N2+0,32O2+0,64SO222,4

ρg=0,44*8,68206+0,18*18,06446+0,28*71,52148+0,32*1,714+0,64*0,01822,4=1,234718кгм3

Итог:

- состав смеси топлива (см. таблицу 1.3);

- теоретический объем воздуха  L0=8,579635м3;

- действительный объем воздуха Lg=9,437598 м3;

- состав продуктов горения (см. таблицу 1.4);

- плотность продуктов сгорания ρg=1,234718 кг/м3.

РАСЧЁТ ПАРАМЕТРОВ ВНЕШНЕГО ТЕПЛООБМЕНА

Садка состоит из одного слитка d=400мм, l=1500мм.

Длина рабочего пространства L=2 м.

Ширина рабочего пространства печи B=0,8 м.

В камерных печах рабочее пространство перекрывают арочным сводом с центральным углом . Это значит, что R=B, а высота боковой стенки

h=Rcosφ2=0,8*cos30=0,69282 м

Высота рабочего пространства до замка свода:

H=0,45+0,65Btг*10-3

Н=0,45+0,65*0,8900*10-3=0,873 м

Т.к. R=B, то H=R=B. Таким образом средняя высота печи:

hcp=h+H2=0,69282+0,8732=0,78291 м

Определим геометрические параметры излучения. Поверхность кладки:

Fкл=Fторцевая стен+Fбок стен+Fсвода+Fпода=2Вhcp+2Lh+πRφ180L+LB

Fкл=2*0,8*0,782+2*2*0,6928+3,14*0,8*60180*2+2*0,8=7,299452 м2

Определяем излучающую поверхность металла:

Fм=2nав+вс+ас=2,15м2

где n – число слитков.

Общий объем рабочего пространства печи:

Vпч=BLhcp=2*0,8*0,78291=1,252656 м3

Объем металла:

Vм=nавс=0,4*0,25*1,5=0,15 м3

Определим эффективную длину луча:

Sэф=3,5Vпч-VмFм+Fкл=3,51,252656-0,152.15+7,299452=0,408415 м

Угловые коэффициенты:

φкм=φмм=FмFм+F

φкм=2,152,15+7,299452=0,227526

φмк=0,772474

Вычислим приведенный коэффициент Спм при степени черноты окисленной стали, равной εм = 0,8:

Спм=5,67Ԑмφмк1-φмм1-Ԑм=5,67*0,8*0,772471-0,227521-0,8=3,67099Втм2К4

Так как в продуктах сгорания содержится 8,682069% СО2 и 18,06446% H2O, парциальное давление углекислого газа и паров воды равняется:

pCO2=8,682069∙0,0981=0,008517Мпа

pH2O=18,06446∙0,0981=0,017721 Мпа

Определим степень черноты газов для ряда температур от 500˚С до 1500˚С с шагом 50˚:

tг=tг1+273

Приведем расчет для температуры 850оС.

Коэффициент ослабления:

К=0,81+20*рН2О1-0,38Тг100010рSэф

К=0,81+20*0.0177211-0,381123100010*0,02623*0,40841=1,897481

Степень черноты газов:

Ԑг=1-exp-10KpSэф=1-exp-10*1,897481*0,02623*0,40841=0,183996

Приведенный коэффициент излучения в системе газ-металл:

Сгм=5,67ԐгԐмԐг+φкм(1-Ԑг)

Сгм=5,67*0,8*0,1839960,183996+0,2275261-0,183996=2,257779Втм2К4

Приведенный коэффициент излучения в системе кладка-металл:

Скм=5,67Ԑг1+1-ԐгFмFкл1+1-Ԑг1-ԐмFмFкл

Скм=5,67*0,8(1+(1-0,183996)2,157,299451+1-0,1839961-0,82.157,29945=5,368172 Вт/м2К4

Результаты расчета сводим в таблицу 2.1:

| t, ˚С | εг | Cгм | Cкм | Cпм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вт/(м2К4) |  |  |
| 500 | 0,221598 | 2,521082 | 5,331507 | 3,67099 |
| 550 | 0,216334 | 2,486556 | 5,336649 |  |
| 600 | 0,211035 | 2,451071 | 5,341823 |  |
| 650 | 0,2057 | 2,414587 | 5,347028 |  |
| 700 | 0,200329 | 2.377061 | 5,352266 |  |
| 750 | 0,194921 | 2,338449 | 5,357535 |  |
| 800 | 0,189477 | 2,298705 | 5,362837 |  |
| 850 | 0,183996 | 2,257779 | 5,368172 |  |
| 900 | 0,178479 | 2,215617 | 5,37354 |  |
| 950 | 0,172923 | 2,172166 | 5,37894 |  |
| 1000 | 0,167331 | 2,127364 | 5,384374 |  |
| 1050 | 0,1617 | 2,08115 | 5,38984 |  |
| 1100 | 0,156031 | 2,033457 | 5,395341 |  |
| 1150 | 0,150324 | 1,984213 | 5,400875 |  |
| 1200 | 0,144579 | 1,933344 | 5.406442 |  |
| 1250 | 0,138794 | 1,880768 | 5,412044 |  |
| 1300 | 0,1132971 | 1,826399 | 5.41768 |  |
| 1350 | 0,127108 | 1,770145 | 5,423351 |  |
| 1400 | 0,121205 | 1,711908 | 5.429056 |  |
| 1450 | 0,115263 | 1,651583 | 5,434796 |  |
| 1500 | 0,10928 | 1,589056 | 5,44057 |  |

РАСЧЕТ РЕЖИМА НАГРЕВА МЕТАЛЛА

Для стали 20 tнормализации = 900˚С. Определяем допустимый перепад температур по сечению слитка:

∆tдоп=1,05σвβЕ=1,05*395,211,72*21,3*10-6*104=166,226оС

σв = 395,2 Мн/м2,β = 11,72*10-6  1/град, Е=21,3*104 Мн/м2

где σв – предел прочности, МПа; β – коэффициент линейного расширения, град-1; Е – модуль упругости, МПа.

Так как температурные напряжения должны учитываться при нагреве стали от 20˚С до 500˚С, определим среднее значение коэффициента теплопроводности в этом интервале температур.

λср=λ20+λ5002=51,7+39,32=45,5Втм∙град

Находим допустимый тепловой поток на поверхность металла:

qдоп=4λсрΔtдопd=4∙45,5∙166,2260,125=121012,52 Втм2

Рассчитываем допустимую температуру печи:

tПЧдоп=100∙4qдопСпм-tн+2731004-273=100∙4121012,523,67099+2931004-273=1075,2℃

ПЕРВЫЙ ЭТАП

Разобьем первый период нагрева на два интервала по температуре поверхности:

первый – от tп1н = 20˚С до tп1к = 600˚С

второй - от tп2н =600 ˚С до tп2к =850 ˚С,

РАСЧЕТ ПЕРВОГО ИНТЕРВАЛА.

Определяем тепловые потоки на поверхность металла в начале и конце интервала:

q1н=1,1∙Спм∙Тпч1004-Тn1н1004=1,1∙3,67099∙900+2731004-20+2731004=76150,708 Втм2

q1к=1,1∙Спм∙Тпч1004-Тn1к1004=1,1∙3,67099∙900+2731004-600+2731004=52993,477Втм2

Коэффициенты теплоотдачи в начале и конце интервала:

α1н=q1нtпч-tn1н=76150,708 900-20=86,5Втм2∙град

α1к=q1кtпч-tn1к=52993,477900-600=176,6 Втм2∙град

Среднее значение коэффициента теплоотдачи в первом интервале:

αср1=α1н+α1к2=86,5+176,62=131,5Втм2∙град

Среднее значение коэффициента теплопроводности стали в первом интервале нагрева:

λср1=λn1н+λц1н+λn1к3=51,7+51,7+35,63=46,33Втм∙град

где tп1н и tц1н – начальная температура поверхности и центра слитка, ˚С; tп1к – конечная температура центра слитка, ˚С.

Число Био в первом интервале нагрева:

Bi1=αср1∙Rλср1=131,5∙0,12546,33=0,3548

Температурный критерий поверхности в конце первого интервала:

Θn1к=tпч-tn1кtпч-tсрlн=900-600900-20=0,3409

где tср1н = tп1н = tцп =20˚С  – средняя температура по сечению слитка в начале первого интервала нагрева.

Находим число Fo1 :

Fo1=-1μ12∙lnΘn1кPпл=-10,28∙ln0,34090,8918=3,4349

Вычислим :

Θц1к=Апл∙e-μ12∙Fo1=1.0344*2,71-0,28*3,4349=0.3953

где Апл – коэффициент для расчета нагрева или охлаждения пластины

Найдем температуру центра слитка в конце первого интервала нагрева:

tц1к=tпч-Θц1к∙tпч-tср1н=900-0.3953900-20=552,13°C

Уточним значение  λср1':

λср1'=λ20+λ20+λ700+λ513.54=51,7+51,7+39,3+35,84=44,62Втм·град

Разница между уточненным λ'ср1 и его первоначальным значением λср1 составляет             ∆=λср1'-λср1λср1∙100%=46,33-44.6246,33∙100%=3,6%

разница ∆ = 3,6% < 10%, поэтому пересчет при новом значении числа Bi1, рассчитанном с λ'ср1, производить не будем.

Перепад температур по сечению слитка в конце первого интервала нагрева:

∆t1k=tп1k-tц1k=600-552,13=47,87 °C

Средняя температура по сечению слитка в конце первого интервала:

tcp1k=tц1k+0,5·∆t1k=552,13+0,5·47,87=576,060C

Расчетная теплоемкость стали в первом интервале нагрева:

cp1=itcp1k-itcp1нtcp1k-tcp1н=i576,06-i20576,06-20=326-10576,06-20=0,5682кДжкг·град

где i – теплосодержание стали при соответствующей температуре .

Среднее значение коэффициента температуропроводности в первом интервале нагрева:

acp1=λcp1Cp1·p=46,33568,2·7859*3600=0,0373м2ч

где ρ – плотность стали, значение которой принимаем постоянным независящим от температуры.

Время нагрева в первом интервале:

τ1=Fo1·R2acp1=3,4349·0,12520,0373=1,4397 ч

Температура газов в начале нагрева:

tг1н=1004q1нCгм+Tn1н1004-273=100476150,70872,033457+20+2731004-273=1118,7 0C

Температура газа в конце первого интервала нагрева:

tг1k=1004q1kCгм+Tn1k1004-273=100452993,47712,033457+600+2731004-273=1063,1 ℃

Температура кладки в начале нагрева:

tкл1н=1004q1нCкм+Tn1н1004-273=100476150,70875,362837+20+2731004-273=820 0C

Температура кладки в конце первого интервала нагрева:

tкл1к=1004q1кCкм+Tn1к1004-273=100452993,47715,362837+600+2731004-273=846 0C