ВОДНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе

- водное хозяйство - деятельность в сфере изучения, использования, охраны водных объектов, а также предотвращения и ликвидации негативного воздействия вод;

- водные ресурсы - поверхностные и подземные воды, которые находятся в водных объектах и используются или могут быть использованы;

- водоотведение - любой сброс вод, в том числе сточных вод и (или) дренажных вод, в водные объекты;

- водопользователь - физическое лицо или юридическое лицо, которым предоставлено право пользования водным объектом;

- водопотребление - потребление воды из систем водоснабжения;

- водохозяйственная система - комплекс водных объектов и предназначенных для обеспечения рационального использования и охраны водных ресурсов гидротехнических сооружений;

- использование водных объектов (водопользование) - использование различными способами водных объектов для удовлетворения потребностей Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, физических лиц, юридических лиц;

- истощение вод - постоянное сокращение запасов и ухудшение качества поверхностных и подземных вод;

- негативное воздействие вод - затопление, подтопление, разрушение берегов водных объектов, заболачивание и другое негативное воздействие на определенные территории и объекты;

- охрана водных объектов - система мероприятий, направленных на сохранение и восстановление водных объектов;

- сточные воды - воды, сброс которых в водные объекты осуществляется после их использования или сток которых осуществляется с загрязненной территории.

Статья 2. Водное законодательство

1. Водное законодательство состоит из настоящего Кодекса, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними законов субъектов Российской Федерации.

2. Нормы, регулирующие отношения по использованию и охране водных объектов (водные отношения) и содержащиеся в других федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации, должны соответствовать настоящему Кодексу.

Статья 3. Основные принципы водного законодательства

- значимость водных объектов в качестве основы жизни и деятельности человека.

2) приоритет охраны водных объектов перед их использованием. Использование водных объектов не должно оказывать негативное воздействие на окружающую среду;

3) сохранение особо охраняемых водных объектов, ограничение или запрет использования которых устанавливается федеральными законами;

4

) приоритет использования водных объектов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения перед иными целями их использования. Предоставление их в пользование для иных целей допускается только при наличии достаточных водных ресурсов.

5) платность использования водных объектов. Пользование водными объектами осуществляется за плату, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Поверхностные водные объекты и подземные водные объекты

1. Водные объекты в зависимости от особенностей их режима, физико-географических, морфометрических и других особенностей подразделяются на:

1) поверхностные водные объекты;

2) подземные водные объекты.

2. К поверхностным водным объектам относятся:

1) моря или их отдельные части (проливы, заливы, в том числе бухты, лиманы и другие);

2) водотоки (реки, ручьи, каналы);

3) водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища);

4) болота;

5) природные выходы подземных вод (родники, гейзеры);

6) ледники, снежники.

3. Поверхностные водные объекты состоят из поверхностных вод и покрытых ими земель в пределах береговой линии.

4. Береговая линия (граница водного объекта) определяется для:

1) моря - по постоянному уровню воды, а в случае периодического изменения уровня воды - по линии максимального отлива;

2) реки, ручья, канала, озера, обводненного карьера - по среднемноголетнему уровню вод в период, когда они не покрыты льдом;

3) пруда, водохранилища - по нормальному подпорному уровню воды;

4) болота - по границе залежи торфа на нулевой глубине.

5. К подземным водным объектам относятся:

1) бассейны подземных вод;

2) водоносные горизонты.

6. Границы подземных водных объектов определяются в соответствии с законодательством о недрах.

Статья 5. Поверхностные водные объекты и подземные водные объекты

1. Водные объекты в зависимости от особенностей их режима, физико-географических, морфометрических и других особенностей подразделяются на:

1) поверхностные водные объекты;

2) подземные водные объекты.

2. К поверхностным водным объектам относятся:

1) моря или их отдельные части (проливы, заливы, в том числе бухты, лиманы и другие);

2) водотоки (реки, ручьи, каналы);

3) водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища);

4) болота;

5) природные выходы подземных вод (родники, гейзеры);

6) ледники, снежники.

3. Поверхностные водные объекты состоят из поверхностных вод и покрытых ими земель в пределах береговой линии.

4) болота - по границе залежи торфа на нулевой глубине.

5. К подземным водным объектам относятся:

1) бассейны подземных вод;

2) водоносные горизонты.

6. Границы подземных водных объектов определяются в соответствии с законодательством о недрах. Для большинства водоемов – 20 м, для малых рек 5 м.

Статья 6. Водные объекты общего пользования

1.Использование водных объектов общего пользования осуществляется в соответствии с правилами охраны жизни людей

(см. текст в предыдущей редакции)

2. На водных объектах общего пользования могут быть запрещены забор (изъятие) водных ресурсов или установлены определенные ограничения.

Статья 8. Право собственности

1. Водные объекты находятся в собственности Российской Федерации (федеральной собственности.

2. Пруд, обводненный карьер, расположенные в границах земельного участка  , принадлежит  его собственнику.

3. Использование водного объекта регламентируется законодательством.

4. На право пользования заключается договор.

5. Основанием принудительного прекращения права пользования водным объектом по решению суда является:

1) нецелевое использование водного объекта;

2) использование водного объекта с нарушением законодательства Российской Федерации;

3) неиспользование водного объекта в установленные договором водопользования или решением о предоставлении водного объекта в пользование сроки.

.Статья 30. Государственный мониторинг водных объектов

1. Государственный мониторинг водных объектов представляет собой систему наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, собственности физических лиц, юридических лиц.

2. Государственный мониторинг водных объектов является частью государственного мониторинга окружающей среды.

Статья 35. Разработка и установление нормативов допустимого воздействия на водные объекты и целевых показателей качества воды в водных объектах

1. Поддержание поверхностных и подземных вод в состоянии, соответствующем требованиям законодательства, обеспечивается путем установления и соблюдения нормативов допустимого воздействия на водные объекты.

2. Нормативы допустимого воздействия на водные объекты разрабатываются на основании предельно допустимых концентраций химических веществ, радиоактивных веществ, микроорганизмов и других показателей качества воды в водных объектах.

3. Утверждение нормативов допустимого воздействия на водные объекты осуществляется в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

4. Количество веществ и микроорганизмов, содержащихся в сбросах сточных вод и (или) дренажных вод в водные объекты, не должно превышать установленные нормативы допустимого воздействия на водные объекты.

Расчет ПДС

Условия и требования к спуску сточных вод в поверхностные водоемы регламентируются «Правилами охраны поверхностных сточных вод от загрязнения сточными водами» . Согласно этим правилам, при установлении требований к спуску сточных вод следует исходить из следующих основных данных:

- расхода и качественного состава сточных вод;

- режима их отведения в водоем;

- характера использования водоема в современных условиях и на перспективу;

- установленных  ПДК вредных веществ в воде водоема применительно к его категории;

- санитарного состояния водного объекта в районе проектируемого (существующего) предприятия;

- качества воды и гидрологической характеристики  (расхода , скорости течения и глубины водоема) выше и ниже сточных вод;

- конструкции выпусков сточных вод в водоем.

Величину предельно допустимых стоков в водоем устанавливают расчетным путем по формуле

Сст=γQq(CПДК−Сфон)+СПДК                                       (1)

где Сст –максимально возможная концентрация загрязняющего вещества в сточной воде; γ− коэффициент, показывающий степень обеспеченности смешивания сточных вод с водой водоема; Q и q – расход воды соответственно в  водоеме и стоке; СПДК - предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества  для данного водоема; Сф –фоновая концентрация вредного вещества в воде водоема выше места сброса сточных вод.

Величину  γ для проточных водоемов определяют по методу Фролова –Родзиллера по формуле

γ=1−β1+Qqβ                      ,                                         (2)

где

β=1/2,72αL13                    ,                                        (3)

где L – расстояние по фарватеру от места выпуска сточных вод до расчетного пункта.

Коэффициент α, учитывающий гидравлические условия смешивания, определяют по формуле

α=bϕE13q                   ,                                        (4)

где b –коэффициент, зависящий от места выпуска (при выпуске у берега b=1, при выпуске в стрежень реки b=1,5); ϕ –коэффициент зависящий от извилистости реки, который определяют  отношением расстояния по фарватеру от места выпуска сточных вод до расчетного створа к расстоянию до этого же пункта по прямой; Е –коэффициент турбулентной диффузии.  Для равнинных рек

Е=VcpHcp200                                                          (5)

где Vcp –  средняя скорость течения реки на участке между местом выпуска сточных вод и расчетным пунктом; Нср – средняя глубина водоема на том же участке реки.

В РФ, как и в других странах СНГ распространена практика снижения концентрации вредных веществ в стоках путем  их разбавления условно чистыми или хозбытовыми стоками. Если учесть, что при разбавлении стоков  увеличивается общий его расход, а следовательно, согласно уравнению (1),  пропорционально должна снижаться и установленная для этого стока максимально возможная концентрация загрязняющего вещества в стоке, то подобная мера не может рассматриваться как природоохранное мероприятие, и в случае разбавления стока нормативы на загрязнение стока должны пересматриваться. Согласно природоохранному законодательству стран ЕС  практика разбавления стоков  запрещена.

Таким образом, единственным мероприятием, которое может обеспечить установленную предприятию концентрацию вредных веществ в сточных водах является их очистка.