Лекция № 2

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

ОБ ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Атмосферный   воздух   является   жизненно   важным   компонентом

окружающей   природной   среды,  неотъемлемой  частью  среды  обитания

человека, растений и животных.

Настоящий  Федеральный закон устанавливает правовые основы охраны

атмосферного  воздуха  и  направлен на реализацию конституционных прав

граждан  на  благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о

ее состоянии.

1.Основные понятия и определения

Вредное  (загрязняющее)  вещество  - химическое или биологическое

вещество  либо  смесь  таких веществ, которые содержатся в атмосферном

воздухе  и  которые  в  определенных  концентрациях  оказывают вредное

воздействие на здоровье человека и окружающую природную среду;

Загрязнение  атмосферного  воздуха  -  поступление  в атмосферный

воздух   или  образование  в  нем  вредных  (загрязняющих)  веществ  в

концентрациях,  превышающих установленные государством гигиенические и

экологические нормативы качества атмосферного воздуха;

Вредное  физическое  воздействие  на атмосферный воздух - вредное

воздействие  шума, вибрации, ионизирующего излучения, температурного и

других  физических факторов, изменяющих температурные, энергетические,

волновые,  радиационные  и  другие  физические  свойства  атмосферного

воздуха, на здоровье человека и окружающую природную среду;

Трансграничное  загрязнение  атмосферного  воздуха  - загрязнение

атмосферного  воздуха  в  результате  переноса  вредных (загрязняющих)

веществ,   источник  которых  расположен  на  территории  иностранного

государства;

2. Управление охраной атмосферного воздуха (ОАВ)

Управление ОАВ осуществляется всеми государственными природоохранными органами путем:

- Нормирование качества атмосферного воздуха;

- Нормирование вредных физических воздействий на атмосферный                                воздух.

2.1 Нормирование качества АВ

Нормирование качества АВ – это установление гигиенических и экологических нормативов на содержание в воздухе вредных веществ, а также на уровеня безопасного  физического воздействия на организм.

Значение нормативов для химического загрязнения установлено предельно допустимых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе (ПДК) в мг/м3 атмосферного воздуха. Эти значения устанавливаются в результате проведения медицинских исследований и сведены в единый государственный стандарт и опубликованы в справочной литературе.

Особенностью нормирования качества атмосферного воздуха является зависимость воздействия загрязняющих веществ, присутствующих в воздухе, на здоровье населения не только от значения их концентраций, но и от продолжительности временного интервала, в течение которого человек дышит данным воздухом.
Поэтому в Российской Федерации для загрязняющих веществ, как правило, установлены 2 норматива:

- норматив, рассчитанный на короткий период воздействия загрязняющих веществ. Данный норматив называется «предельно допустимые максимально–разовые концентрации».

- норматив, рассчитанный на более продолжительный период воздействия (8 часов, сутки, по некоторым веществам год). В Российской Федерации данный норматив устанавливается для 24 часов и называется «предельно допустимые среднесуточные концентрации».

ПДК - предельная допустимая концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе – концентрация, не оказывающая в течение всей жизни прямого или косвенного неблагоприятного действия на настоящее или будущее поколение, не снижающая работоспособности человека, не ухудшающая его самочувствия и санитарно-бытовых условий жизни. Величины ПДК приведены в мг/м3. (ГН 2.1.6.695-98)

ПДКМР – предельно допустимая максимальная разовая концентрация химического вещества в воздухе населенных мест, мг/м3. Эта концентрация при вдыхании в течение 20-30 мин не должна вызывать рефлекторных реакций в организме человека.

ПДКСС – предельно допустимая среднесуточная концентрация химического вещества в воздухе населенных мест, мг/м3. Эта концентрация не должна оказывать на человека прямого или косвенного вредного воздействия при неопределенно долгом (годы) вдыхании.

Таблица 1. Значения  ПДК для основных загрязняющих веществ

| ## Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в РФ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## N | ## Вещество | ## Класс опасности | ## ПДКМР, мг/м3 | ## ПДКСС, мг/м3 |
| 1 | Оксид углерода | 4 | 5 | 3 |
| 2 | Диоксид азота | 2 | 0,2 | 0,04 |
| 3 | Оксид азота | 3 | 0,4 | 0,06 |
| 6 | Диоксид серы | 3 | 0,5 | 0,05 |
| 7 | Аммиак | 4 | 0,2 | 0,04 |
| 8 | Сероводород | 2 | 0,008 | - |
| 9 | Озон | 1 | 0,16 | 0,03 |
| 10 | Формальдегид | 2 | 0,035 | 0,003 |
| 11 | Фенол | 2 | 0,01 | 0,003 |
| 12 | Бензол | 2 | 0,3 | 0,1 |
| 13 | Толуол | 3 | 0,6 | - |
| 14 | Параксилол | 3 | 0,3 | - |
| 15 | Стирол | 2 | 0,04 | 0,002 |
| 16 | Этилбензол | 3 | 0,02 | - |
| 17 | Нафталин | 4 | 0,003 | - |
| 18 | Взвешенные вещества (пыль) | 3 | 0,5 | 0,15 |

В промышленно развитых странах устанавливаются ПДК среднесуточные и среднегодовые.

По медицинским показаниям устанавливаются уровни физического (электромагнитного, шумового, вибрационного)  воздействия (УФВ) на организм человека.

ПДК и УФВ устанавливаются отдельно для рабочих мест и приземных слоев атмосферного воздуха (2 м над уровнем земли). Более жесткие для АВ.

Уровни шумового воздействия устанавливаются на уровне 55 дБА в дневное и 45 дБА в ночное время. Уровни допустимые уровни электромагнитного воздействия измеряются в 50 Гц и 1 КВт/м.

2.2. Нормативы выбросов вредных

веществ в атмосферный воздух и вредных физических

воздействий на атмосферный воздух

В  целях  государственного  регулирования  выбросов  вредных

(загрязняющих)  веществ в атмосферный воздух устанавливаются следующие

нормативы выбросов вредных веществ:

- технические нормативы выбросов;

- предельно допустимые выбросы.

Технические нормативы (ТН) выбросов устанавливает федеральные природоохранные органы для отдельных видов  стационарных источников выбросов, транспортных  или  иных  передвижных  средств установок  всех  видов. Они представляют собой удельную величину выбросов, приходящуюся на тонну произведенной продукции и измеряются в кг/т.

В системе ИСО 14000 они носят название экологических показателей производства и характеризуют качество способа производства продукции.

Значение технических нормативов устанавливается по величине максимально достигнутого уровня в этой отрасли производства и с учетом санитарно гигиенических требований к качеству АВ вокруг источника выбросов.

Предельно допустимые выбросы (ПДВ) устанавливаются  государственными местными природоохранными органами для конкретного  стационарного  источника выбросов вредных  (загрязняющих) веществ и их совокупности (организации  в  целом).

В   случае  невозможности  соблюдения  ПДВ могут устанавливаться   временно согласованные  выбросы (ВВС) на  период поэтапного  достижения (ПДВ)  при  условиях соблюдения  технических нормативов выбросов и наличия плана уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

Нормативы  негативного воздействия на АВ  и методы   их   определения

пересматриваются и совершенствуются по мере развития науки и техники с

учетом международных стандартов. Порядок установка этих норм определен

Правительством Российской Федерации.

На основе норм воздействия на АВ государственными органами выдается разрешение на выброс вредных веществ в атмосферный воздух и разрешение на вредное физическое воздействие на атмосферный воздух. За выдачу этих разрешений взимаются сборы и устанавливается плата за вредное воздействие.

При  отсутствии  разрешений, а  также  при нарушении условий, предусмотренных

данными   разрешениями эксплуатация  источников загрязнения  может быть ограничена,  приостановлена  или  прекращена  в  порядке, определенном

Правительством Российской Федерации.

Аналогичные действия могут быть проведены в случае возникновения неблагоприятных погодных условий, под которыми понимают метеорологические

условия,  способствующие  накоплению  вредных  веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

3. Общие требования к хозяйственной и иной

деятельности, оказывающей вредное воздействие на

атмосферный воздух

Запрещается  внедрение новых техники, технологий, материалов,

веществ  и  другой  продукции,  а  также  применение  технологического

оборудования  и  других  технических  средств,  если  они  не отвечают

установленным   законодательством   требованиям  и установленным техническим нормативам охраны  атмосферного воздуха. Любая проектная документация на проектируемый объект содержать раздел оценки воздействия на окружающую среду.

Производство и использование топлива на территории Российской

Федерации  допускаются только при наличии сертификатов, подтверждающих

соответствие топлива требованиям охраны атмосферного воздуха.

Запрещается  выброс  в  атмосферный  воздух  веществ, степень

опасности  которых  для  жизни  и  здоровья  человека и для окружающей

природной среды не установлена.

4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ ВРЕДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

Юридические   лица,   имеющие   источники  загрязнения АВ    проводят  инвентаризацию  выбросов  вредных (загрязняющих)   веществ  в  атмосферный  воздух,  вредных  физических воздействий   на   атмосферный  воздух  и  их  источников  в  порядке методом прямых замеров или расчетным путем. Инвентаризация методом прямых замеров проводится лицензированной лабораторией. На основании данных инвентаризации разрабатываются ПДВ и ВСВ. Эта процедура производится один раз в пять лет, после чего составляется проект ПДВ на очередной срок. Сведения  с характеристиками источников выбросов подаются в территориальные органы ежегодно.

5.  КОНТРОЛЬ ЗА ОХРАНОЙ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Государственные природоохранные органы организуют государственный  мониторинг  атмосферного воздуха  и в пределах своей компетенции обеспечивают его осуществление на   соответствующих   территориях   РФ. Основные функции по контролю за состоянием АВ возложены на метрологические станции, которые оборудованы системой мониторинга в виде стационарных и мобильных постов наблюдения за состоянием окружающей природной среды. Посты наблюдения располагают в самых загрязненных точках населенного пункта замеры производятся либо непрерывно с помощью автоматизированной системы наблюдения либо периодически с определенным временным интервалом.

Территориальные  органы  федерального  органа  исполнительной власти  в области охраны окружающей среды совместно с территориальными органами   федерального   органа   исполнительной   власти  в  области гидрометеорологии   и   смежных   с   ней   областях  устанавливают  и пересматривают    перечень    объектов,   владельцы   которых   должны осуществлять  мониторинг  атмосферного  воздуха.

Контроль за состоянием АВ могут осуществлять  территориальные государственные природоохранные организации, промышленные предприятия и общественные организации.

Государственные  инспектора по охране природы, осуществляющие

контроль  за охраной атмосферного воздуха, имеют право:

- беспрепятственно    посещать   объекты   хозяйственной   и   иной

деятельности и проверять  соблюдение,  установленных ПДВ, и  работу  очистных сооружений;

- направлять  в  правоохранительные  органы  материалы о нарушениях

законодательства   Российской  Федерации,  законодательства  субъектов

Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха для решения

вопросов  о  привлечении  к  ответственности лиц, виновных в указанных

нарушениях;

- аннулировать разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ

в  атмосферный  воздух и на вредные физические воздействия на него или

приостанавливать  действие таких разрешений на определенный срок, если

условия таких разрешений не соблюдаются;

- проводить другие мероприятия для обеспечения установленных норм ПДВ.

5. Ответственность за нарушение законодательства

Российской Федерации в области охраны атмосферного

воздуха

Лица,  виновные в нарушении законодательства Российской Федерации в    области    охраны    атмосферного   воздуха,   несут   уголовную, административную    и    иную   ответственность   в   соответствии   с законодательством Российской Федерации.

Вред,   причиненный   здоровью,   имуществу   граждан,  имуществу юридических лиц и окружающей природной среде загрязнением атмосферного воздуха,  подлежит  возмещению  в  полном  объеме  и  в соответствии с утвержденными  в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера  вреда,  при  их отсутствии в полном объеме и в соответствии с фактическими затратами на восстановление здоровья, имущества граждан и окружающей  природной  среды  за счет средств физических и юридических лиц, виновных в загрязнении атмосферного воздуха.

6. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Российская  Федерация осуществляет международное сотрудничество вобласти  охраны  атмосферного  воздуха  в  соответствии  с принципами,установленными   международными   договорами  Российской  Федерации  в области охраны атмосферного воздуха. Если  международным  договором  Российской  Федерации установлены иные  правила,  чем  те,  которые  предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются правила международного договора.