МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

Методическое пособие для проведения практического занятия

РАСЧЕТ ИНЕРЦИОННЫХ КАМЕР

по курсам «Аппараты для очистки газов»,

«Экология металлургического производства»

## ФТИМ

## Кафедра пластической обработки металлов

Составитель д. т. н.  проф. Буторина И. В.

# Санкт- Петербург

2007

1.Цели и задачи

Целью проведения данного практического занятия является ознакомление студентов с  основными разновидностями пылеочистных аппаратов и освоение методики расчета простейших пылеулавливающих аппаратов – инерционных камер.

В ходе выполнения данного практического занятия студент должен

знать:

- что называется пылеочистным аппаратом;

- классификацию  пылеочистных аппаратов;

- чем отличаются мокрые и сухие газоочистные аппараты;

- основными параметрами характеризуются пылеочистные аппараты;

- в каком случае применяют мокрые газоочистные аппараты;

- что понимают под инерционной камерой и принцип ее действия;

- в каких случаях применяют инерционнцык камеры.

уметь

- выбрать пылеочистной аппарат;

- рассчитать инерционную камеру.

2. Классификация пылеочистных аппаратов

Пылеочистными аппаратам называются устроиства  для выведения пыли из газового потока. Различают  сухие и мокрые пылеочистные аппараты.

Сухие аппараты дают возможность очищать газ без применения воды только за счет действия естественных и внешних сил. Сухие аппараты очистки подразлеляются на аппараты инерционного действия, фильтры и электрофильтры.

В мокрых аппаратах, в отличие от сухих, очистка газа от пыли осуществляется с помощью воды. Мокрые аппараты очистки подразделяются на форсуночные скруббера , скруббера Вентури и промыватели различного типа. Основным недостатком этих аппаратов является вторичное загрязнение среды  , т. е. образование шлама (воды со взвесью пыли), который необходимо очищать от взвешенных частиц. В связи с этим мокрые пылеочистные аппараты применяют только в случае, когда газ необходимо еще и  охладить,  а также очистить от растворимыхв воде газов.

Основные виды пылеочистных аппаратов, применяемых в металлургической промышленности и их характеристики приведены в таблице 1. С помощью данной таблицы исходя из характеристик пылегазового потока может быть выбран аппарат, обеспечивающий необходимую степень очистки газов.

Таблица 1. Технические характеристики пылеочистных аппаратов

| Характеристики | Наименование аппарата |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инерцион-ная камера | Циклоны | Тканевые фильтры | Электро- фильтры | Форсуночные скрубберы | Скрубберы Вентури |
| Запыленность газового потока, г/м3 | – | 400 | 20 | 50 - 90 | - | 100 |
| Улавливаемые частицы ,мкм | 50 | 20 | Субмикро-нные | 1–2 | 10 –15 | 1-2 |
| Температура, 0С | 450 | 450 | 100 –180 | 330 - 425 | 900 | 900 |
| Разрежение в газоходе, кПа | – | 2,5 |  | 4 – 15 |  |  |
| Гидравлическое сопротивление,кПа | 0,2–0,3 | 1,2 –2,5 | 1 –1,8 | 0,15 –0,2 | 0,25 | 10 -20 |
| Расход электро- нергии на 1000 м3 газа, кВт/час | – | 0,2 –0,25 | 0,4 –0,5 | 0,5 –1,0 | 0,15 –0,2 | 4 – 6 |
| Расход воды, л/м3 | – | – | – | – | 3 – 6 | 0,12 – 4 |
| *Эффективность в % | <60 | 95 -98 | 99,5 | 99,5 | 60 -70 | 96 - 98 |
| *Приведенные в данных таблицах значения эффективности улавливания соответствуют указанному значению улавливаемых частиц |  |  |  |  |  |  |

3. Инерционные камеры

Под инерционными аппаратами понимают пылеочистители, использующие силу инерции для выведения пыли из газового потока. Они подразделяются на инерционные камеры и циклоны.

Под инерционной камерой понимают расширение газового канала, оснащенное бункером для сбора пыли. Принцип ее действия основан на выпадении частиц пыли из газового потока при падении  скорости в зоне расширения  сечения канала, по которому  движется  поток. В качестве инерционной силы здесь используется сила гравитации.

В зависимости от направления подводы газа инерционные камеры могут быть  горизонтальными и вертикальными. Для повышения эффективности очистки, они могут быть оснащены жалюзийными решетками, соударяясь с которыми частицы выпадают в бункер.

Вид  простейшей инерционной камеры  представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Инерционная камера

Расчет  эффективности улавливания частиц в инерционной камере осуществляется  по  критическому размеру частиц, которые могут быть уловлены в данном газоочистном аппарате. Эта величина может быть определена исходя из следующих соображений.

Частица, попадающая в инерционную камеру, движется вдоль нее в газовом потоке со скоростью Wг и одновременно падает вниз со скоростью седиментации Wc, определяемой по формуле:

Wc=d2ρчg18μ                                                    (1)

где d – диаметр  частицы; ρч- размер частицы; μ- вязкость газа; g - ускорение свободного падения.

Частица успеет выпасть в бункер, если за время пролета по камере с газовым потоком успеет достичь бункера. В этом случае выполняется равенство

LWГ=НWC                                                     (2)

где  L и  Н-  соответственно длинна и высота инерционной камеры.

Подставив в уравнение (2) уравнение (1) и решив его относительно d, получим уравнение для расчета диаметра частиц , улавливаемых в данной инерционной камере

dкр=18μwГHLρЧg,                                            (3)

Дисперсный состав пыли  обычно задается таблицей, где указывается  какую долю в данной массе пыли занимают частицы определенной фракции, или интегральной кривой распределения частиц по размерам, где на оси абсцисс откладывается диаметр частиц , а на оси ординат сумма долей данной и каждой предыдущей фракции.

По данной кривой определяется доля частиц пыли критического размера

( qкр) и полагая, что все частицы большего размера тоже  успевают осесть в инерционной камере, эффективность улавливания пыли в инерционной камере определяют по формуле

η=1−qкр                                                   (4)

Из-за низкой эффективности улавливания частиц , которая   для крупнодисперсной  металлургической пыли даже при значительной длине камеры не превышает 50 % , инерционный камеры применяются только в качестве первой ступени очистки газов от пыли.

4. Задачи

1.Определить  эффективность улавливания пыли, дисперсный состав которой приведен в таблице 2, в рабочей камере длиной 5 м, при расходе очищаемого газа 1 м3/с, вязкости газа 17 10-6 Па*с, размерах камеры L*B*H=5*2*2 м,  и плотность пыли 5100 кг/м3.

2. Определить какой длины должна быть инерционная камера, чтобы обеспечить улавливания пыли с эффективностью 50 %, при плотности пыли 2500 кг/м3, вязкости газа 22* 10 –6 Па*с высоте камеры Н=1,5 м и ширине 2 м, если расход очищаемого газа равен 0,5 м3/c.

Таблица 2.Дисперсный размер пыли

| № п/п | Размер частиц, мкм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <1 | 1-5 | 5-10 | 10-30 | 30-60 | 60-100 |
| 1 | 1 | 5 | 10 | 25 | 40 | 19 |
| 2 | 2 | 6 | 11 | 45 | 25 | 11 |
| 3 | 3 | 7 | 12 | 22 | 45 | 11 |
| 4 | 4 | 8 | 13 | 45 | 20 | 10 |
| 5 | 5 | 10 | 14 | 24 | 35 | 12 |
| 6 | 6 | 20 | 15 | 25 | 30 | 4 |
| 7 | 7 | 15 | 25 | 40 | 10 | 3 |
| 8 | 8 | 20 | 30 | 25 | 12 | 5 |
| 9 | 9 | 50 | 18 | 15 | 7 | 1 |
| 10 | 2 | 10 | 20 | 38 | 20 | 10 |