МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

Методическое пособие для проведения практического занятия

по курсу:   ЭКОЛОГИЯ

Расчет предельно допустимых выбросов

## Факультет  Металлургии, машиностроения и транспорта

## Кафедра технологии и исследования материалов

Составитель

д. т. н. проф. Буторина И. В.

# Санкт- Петербург   - 2013

1.Основные понятия и определения

Согласно принятой закону РФ «Об об охране атмосферного воздуха»  нормирование выбросов для действующих, реконструируемых и строящихся предприятий осуществляется  исходя  из соблюдения санитарных норм на качество атмосферного воздуха  в приземном слое атмосферы ( 2 м зад землей). Качество воздуха  оценивается по величине предельно допустимой концентрации вредных веществ (ПДК). В зависимости  величины ПДК  устанавливается величина предельно допустимых выбросов (ПДВ) от каждого конкретного источника и всего предприятия в целом. По величине ПДВ  предприятию выдается разрешение на выброс.

1.1 Предельно допустимые концентрации

Под предельно допустимыми концентрациями (ПДК) загрязняющего вещества   понимают  отнесенную к определенному времени максимальную концентрацию этого вещества в атмосферном воздухе,  которая при периодическом  или постоянном  влиянии на человека и окружающую  природную среду, не оказывает на них вредного воздействия в течение всей жизни человека.

Различают два вида ПДК: максимально разовую, где концентрация усредняется за временной интервал 20 мин. и среднесуточную, где временной интервал осреднения составляет 24 часа [ 1 ] Значения этих  стандартов регламентированы списком предельно допустимых концентраций (ПДК) или ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест разработанным  министерством здравоохранения РФ [2].. При разработке этих стандартов исходили из показаний клинических испытаний, принимая за величину предельно допустимых значений такие концентрации, которые полностью предотвращают риск здоровью человека.

Расчет ПДВ осуществляется по величине максимально разовой предельно допустимой концентрации (ПДВ мр). Значения этой концентрации для основных вредных веществ выбрасываемой металлургическими предприятиям в окружающую среду приведены в таблице 1. Здесь же приведены коды этих веществ. Ряд вредных веществ оказывает совокупное вредное воздействие на организм человека. При расчете ПДВ выбросы этих веществ суммируются, а ПДКмр выбирается по самому токсичному компоненту в группе.

Значения ПДК мр вредных веществ в атмосферном воздухе

Таблица 1

| Наименование | Формула | Код | ПДК мр, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Пыль |  |  | 0,5 |
| Азот(VI) оксид | NO2 | 0301 | 0,2 |
| Азот(II)оксид | NO | 0304 | 0,2 |
| Сера оксид | SO2 | 0330 | 0,5 |
| Группа суммации | NO2 + NO +SO2 | 6006 | 0,2 |
| Группа суммации | NO2+ NO | 6009 | 0,2 |

### 1.2. Предельно допустимые выбросы ( ПДВ)

Под величиной предельно допустимого выброса (ПДВ) понимают научно-технический норматив, установленный при условии, что содержание загрязняющего вещества в приземном слое атмосферы от источника  выброса или их совокупности с учетом перспективы развития предприятия не превышало бы нормативов экологической безопасности атмосферного воздуха, определяемый предельно-допустимой концентрацией загрязняющего вещества в атмосферном воздухе для людей и объектов окружающей среды [1]. Величина ПДВ устанавливается по результатам расчета рассева выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с учетом фоновой концентрации по каждому конкретному веществу. Срок действия ПДК для предприятия равен 5 годам. После этого срока составляется новый проект ПДВ на ближайшие 5 лет. Если предприятие не может обеспечить санитарные нормы ПДВ, то на оговоренный срок ему устанавливается временно согласованные предельно допустимые выбросы (ВСВ).

  - Разрешение на выброс

В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарным источником допускается на основании разрешения, выданного территориальным органом федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  Разрешением на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух устанавливаются предельно допустимые выбросы и другие условия, которые обеспечивают охрану атмосферного воздуха. В соответствии в ним взимается плата за выброс.

### 2. Расчет предельно допустимых выбросов

### 2.1.  Расчет  рассева выбросов в окружающей среде

Величину ПДВ определяют расчетным путем с помощью методики рассева  выбросов промышленных предприятий в атмосферном воздухе ОНД-86 [2].  Данная методика дает возможность рассчитать максимальную концентрацию вредного вещества в приземном слое   атмосферы,  имеющую место при неблагоприятных метеорологических условиях и на определенном расстоянии от источника выброса.

Для точечного источника  (одной трубы)

(1)

где А – коэффициент, учитывающий неблагоприятные метеорологические условия, равный для климатических условий европейской территории стран СНГ А=140 –200 (для Украины А=160),F –безразмерный коэффициент учитывающий скорость оседания вредных веществ, равный для газов и высокодисперсной пыли (d <1 мкм) равным 1, тонкой и грубодисперсной пыли (d > 1 мкм) значение F выбирается по эффективности очистки газоочистного оборудования при η>90% F=2, при  η<90% F=3 ; М –мощность выброса в г/с; Н, Vд, и ΔТ – соответственно высота источника выбросов, секундный расход дымовых газов и разность  между температурой выброса и температурой окружающей среды;χ – коэффициент учитывающий  рельеф местности. В большинстве случаев его можно принять равным 1.

Значения коэффициентов m и n определяются в зависимости от параметров f, vm ,v1m и fc рассчитываемых по формулам

f=1000w02DH2ΔT                                               (2)

vm=0,65VΔTH13                                              (3)

vm1=1,3w0DH                                                    (4)

fc=800(vm1)3                                                  (5)

m=10?67+0,1f+0,34f                при f < 100      (6)

m=1,47(f)−13                      при f>=100                       (7)

где  w0 – скорость истечения газа из устья трубы; D – диаметр устья дымовой трубы.

Для f c<f <100 значение коэффициента m вычисляется при f = fc

Коэффициент n при f < 100 определяется в зависимости от vm

n=1          при vm >=2                                              (8)

n=0,532vm2 – 2,13vm+3,13  при 0,5 =< vm <2                            (9)

n=4,4 vm  при vm<0,5                                              (10)

Расстояние хm от источника выбросов , на котором приземная концентрация вредного вещества при неблагоприятных  метеорологических условиях достигает максимального значения Сm (мг/м3) определяется по формуле

xm=5−F4Hd                                              (11)

где безразмерный коэффициент d  при f<100   рассчитывается по формулам

d=2,48(1+0,28fc13)        при vm=< 0,5                          (12)

d=4,95vm(1+0,28(f)1/3)         при 0,5=< vm < 2                    (13)

d=7(vm)1/2(1+0,28(f)1/3)       при vm > 2                              (14)

Расчет рассева выбросов осуществляется по результатам инвентаризации выбросов (предыдущая работа) и с учетом климатических условий в  районе действия источника

( ПРИЛОЖЕНИЕ 1).  Результаты расчета сводятся в таблицу 2.

Результаты расчета рассева загрязняющих веществ

Таблица 2

| Загрязняющее вещество, группа суммации | № источника | Мощность выброса, г/с | Максимальная концентрация, См , мг/м3 | Расстояние до точки максимальной концентрации, Хm, м | Опасная скорость ветра, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Азот(IV)оксид | 1 |  |  |  |  |
| Азот(IV)оксид | 2 |  |  |  |  |
| Азот(IV)оксид | 3 |  |  |  |  |
| *Азот(II)оксид | 1 |  |  |  |  |
| *Азот(II)оксид | 2 |  |  |  |  |
| Азот(II)оксид | 3 |  |  |  |  |
| Сера оксид | 1 |  |  |  |  |
| Сера оксид | 3 |  |  |  |  |

*Мощность  выброса оксида азота она принимается равной

МNO=0,13MNOx

4. Расчет  предельно допустимых выбросов

Расчет предельно допустимых выбросов осуществляется с учетом фоновых загрязнений окружающей среды (сф).  Значения фоновых концентраций приведено в таблице 1 приложения 1. Эти значения верны для нового строящегося объекта.

Для действующих и реконструируемых источников (предприятий) используется значение фоновой концентрации , представляющей из себя фоновую концентрацию , из которой исключен вклад рассматриваемого источника (предприятия).

Значение  вычисляется по формуле

при ;                                            (15)

при ,                                                 (16)

где  - максимальная расчетная концентрация вещества от данного источника (предприятия).

Если  в результате рассева для данного вещества выполняется условие:

См+Сф= ПДК

то ПДВ для данного ингредиента принимается равной суммарной мощность выбросов данного вещества от всех источников, установленных в результате расчетной инвентаризации.  В ином случае на согласованный с природоохранными органами срок устанавливается ВСВ и проводятся мероприятия по снижению  мощности выбросов  до значений ПДВ. К таким мероприятиям относятся: снижение  выбросов путем: уменьшения производительности источника, совершенствования технологии производства, установления газоочистного аппарата, увеличения высоты трубы.  Результаты расчетов ПДВ сводятся в таблицу 3.

Суммарные выбросы вредных веществ от Политехнической котельной

Таблица 3.

| Наименование | Код | Выброс, г/с | Суммарная максимальная концентрация , г/м3 | ПДК с учетом фоновой концентрации, г/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Азот(VI) оксид | 0301 |  |  |  |
| Азот(II)оксид | 0304 |  |  |  |
| Сера оксид | 0330 |  |  |  |

ЛИТЕРАТУРА

1.Федеральнный  закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»

2. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ Гигиенические нормативы
ГН 2.1.6.695-98. Минздрав России, Москва1998

3. ОНД-86 . МЕТОДИКА РАСЧЕТА КОНЦЕНТРАЦИЙ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ВЫБРОСАХ ПРЕДПРИЯТИЙ  . Дата введения 1987-01-01

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Краткая характеристика района расположения

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха в районе ул. Гжатской, д. 24 по данным ГУ «Санкт–Петербургский ЦГМС-Р» (приложение 4) представлена в таблице 3.2.

Таблица 1.

| Наименование загрязняющего вещества | ПДК м.р., мг/м3 | Фоновая концентрация, мг/м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При скорости ветра 0-2 м/с | При скорости ветра 3-7 м/с и направлению |  |  |  |
|  |  |  | С | В | Ю | З |
| Взвешенные вещества | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,6 |
| Диоксид серы | 0,5 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Оксид углерода | 5,0 | 3,8 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
| Диоксид азота | 0,2 | 0,085 | 0,08075 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |

Основные метеорологические характеристики района расположения объекта реконструкции по данным ЦГМС–Р (Приложение 3):

- средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (январь)

= –6,9 °С;

- средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль) = +22,0 °С;

- средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца (январь) = –10,3 °С;

- коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А = 160;

- коэффициент рельефа местности = 1;

- скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% = 5 м/с;

- повторяемость направления ветра и штилей за год, 2%