МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

Методическое пособие для проведения практического занятия

РАСЧЕТ ФОРСУНОЧНЫХ СКРУББЕРОВ

по курсам «Аппараты для очистки газов»,

«Экология металлургического производства»

Составитель проф. Буторина И. В.

# Санкт- Петербург

2007

## 1.Цели и задачи

Целью проведения данного практического занятия является ознакомление студентов металлургических специальностей с форсуночными скрубберами и методикой расчета подобных аппаратов.

В результате выполнения данной работы студент должен

знать

- что понимают под  мокрыми пылеочистными аппаратами;

- какой аппарат называется форсуночным скруббером;

- устройство форсуночных скрубберов;

- принцип действия форсуночных скрубберов;

- что понимают под высоконапорными скрубберами;

- что понимают под расчетом форсуночных скрубберов;

уметь

- выбрать и рассчитать форсуночный скруббер.

2.Принцип действия форсуночных скрубберов

Мокрыми пылеочистными аппаратами называются аппараты, в которых для очистки газов используется вода. Наиболее распространенными  типом мокрых пылеуловителей является форсуночный скруббер. Принцип действия форсуночного скруббера основан на оседании частиц пыли  на каплях жидкости и с последующим выпадением последних под действием силы тяжести в шламоприемник.

Рис. 3.10.Форсуночный скруббер. 1 – входной патрубок; 2 – корпус; 3 – форсунки; 4 – выходной патрубок; 5 – шламосборник; 6 – клапан выпуска

Принципиальная схема  форсуночного  скруббера  представлена на рисунке 1 . Он состоит из патрубка для подачи грязного газа ( 1 );  герметичного корпуса ( 2 ), со встроенной системой распыления жидкости с помощью форсунок ( 3 ) и патрубка для отвода очищенного газа

( 4 ), шламоприемник ( 5 ) с клапаном выпуска ( 6 ). Загрязненный газовый поток  подается в форсуночный скруббер навстречу  падающим каплям жидкости. Пылевые частицы, оседая на каплях, падают вместе с ними в шламоприемник,  откуда  через переливной клапан сливаются в шламопровод.

В последнее время получили распространение форсуночные скруббера, работающие в испарительном режиме. Такой режим работы скрубберов обеспечивается подачей в скруббер воды под высоким напором, что обеспечивает высокую степень распыления жидкости, вследствие чего она превращается в туман. Большая удельная поверхность капель жидкости обеспечивает высокий контакт с пылью и повышает степень ее коагуляции (укрупнения), благодаря чему частицы легко выпадают из газового потока не в виде шлама, а ввиде увлажненной пыли. Кроме того, за счет большой  удельной поверхности  капли испаряются уже в пределах корпуса скруббера и на выходе из него в газе содержатся  только пары жидкости. За счет скрытой теплоты испарения эффективность охлаждения жидкости в высоконапорных скрубберах на порядок больше , чем в обычных . Такой способ очистки и охлаждения  газов называется мокро-сухим, так как несмотря на использование воды шлам в них не образуется. Высоконапорные скруббера обеспечивают высокую степень очистки газа и эффективное его охлаждение при малом расходе воды.

3. Расчет форсуночных скрубберов

Расчет скрубберов заключается в определении эффективности очистки , расхода жидкости на очистку, параметров газового потока на выходе их скруббера (объема  и температуры газа) и геометрических размеров  скруббера.

Аналитический способ расчета эффективности работы мокрых пылеочистных аппаратов не точен, в связи с этим расчет степени очистки газов в нем ( η ) для них осуществляют энергетическим методом по формуле:

η=1−ехр(−ВКчχ)                                                 ( 1 )

где В и χ– эмпирические коэффициенты, зависящие от вида улавливаемой пыли. Значения этих коэффициентов для металлургической пыли приведены в таблице 1.

Входящий в уравнение (1) параметр КЧ – носит название  расхода энергии на обработку жидкостью определенного объема газа. Он рассчитывается по уравнению:

KЧ=ΔРап+рж10−3МжVГ  ,                                        ( 2 )

гдеΔPап– гидравлическое сопротивление пылеулавливающего аппарата, принимаемое равным 250 Па; рж–  заданное давление распыляемой жидкости; Vос– расход сухих газов при нормальных условиях; Мж– массовый расход жидкости  на аппарат (кг/c).

Таблица 1. Характеристики  некоторых видов металлургической пыли

| № | Вид пыли | В | χ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Агломерационная | 0,00661 | 0,891 |
| 2 | Доменная | 0,00661 | 0,891 |
| 3 | Конвертерная | 0,0988 | 0,4663 |
| 4 | Электродуговая |  |  |

Расход воды на  обработку газа  в форсуночном скруббере определяют балансовым методом по  количеству жидкости, которую необходимо подать в скруббер, чтобы обеспечить  охлаждение газа до заданной температуры

Мж=Qϕ(iп−iн)+(1−ϕ)(iк−iн),                                        ( 3 )

Q- количество тепла отнимаемого от газов в скруббере, определяемое по формуле; ϕ– коэффициент испарения (для низконапорных скрубберов принимаемый  равным - 0,5, а для высоконапорных равным  - 1) ; iп – начальная энтальпия пара;, iн  и iк – энтальпия начальная и конечная энтальпия воды;

Энтальпия воды  рассчитывается для начальной температуры воды  равной Тн=20С и конечной температуры воды, за которую принимается температура мокрого термометра равная Тк=600С. При этих температурах iн= 84 кДж/кг, а iк=230 кДж/кг.

Количество тепла отнимаемого от газа рассчитывается как

Q=VОСсГ(Т1−Т2)                     ,                           ( 4)

где Voc –  расход очищаемого газа на сухую массу; Т1 -  температура газа на входе в газоочистной аппарат; Т2- заданная температура газа на выходе из аппарата; сГ – изобарная теплоемкость газа (сг=1,3 кДж/кг).

Расход газа на сухую массу рассчитывается по формуле

Vос=0,804VГТ0Р(0,804+у1)Т1Ро                   ,                      ( 5 )

где Vг- расход газа , поступающего в скруббер при рабочих условиях; и у1 - начальное влагосодержание; То – температура газа при нормальных условиях (273 0К); Ро и Р– нормальное (101,3 кПа) и рабочее давление газа.

Энтальпия  насыщенного пара рассчитывается по средней температуре газа в скруббере по  уравнению

iп=2480+1,96Тср                                ,                             ( 6 )

где  средняя температура газа в скруббере рассчитывается по формуле

Тср=T1+T22                                              ( 7 )

В результате охлаждения газа и испарения подаваемой в скруббер воды, объем   газа на выходе  из аппарата отличается от первоначального. Он может быть определен как

V2=Vос(0,804+у2)Т20,804То                                        ( 8 )

где у2 – конечное влагосодержание, определяемое по формуле

у2=у1+ϕМвVос                                            ( 9 )

Необходимый рабочий объем скруббера рассчитывается как

Vcк=QК0ΔТср                                                              (10)

где Ко- объемный коэффициент теплоотдачи; ΔТср- среднелогарифмическая разность температур между газом и водой в скруббере, рассчитываемая по формуле

ΔТ=(Т1−ТК)−(Т2−Тн)2,3lgТ1−ТКТ2−Тн                                   (11)

Необходимый диаметр скруббера рассчитывается по формуле

D=4V2πwг                                                              (12)

где wг- скорость газа в поперечном сечении скруббера, принимаемая равной 1,5 м/c.

Необходимая высота скруббера определится как

Н=4VсπD2                                           (13)

Оптимальное соотношение высоты и диаметра скруббера равно 2,5- 3.

4. Задачи

1.Рассчитать форсуночных скруббер для очистки доменного газа при следующих исходных данных: расход газа, поступающего на скруббер при рабочих условиях Vг= 1,1 м3/c;, температура газа на входе в газоочистной аппарат  Т1=3000С на выходе Т2 = 600С; начальное влагосодержание газа у1=50 г/м3, избыточное давление в скруббере Р=0,15МПа, объемный коэффициент теплоотдачи К0=140Вт/м3град; давление воды перед форсунками Рж=6 бар.

2.Рассчитать форсуночных скруббер для очистки газа от электропечи при следующих исходных данных: расход газа, поступающего на скруббер при рабочих условиях Vг=5 м3/c;, температура газа Т1=4000С ; начальное влагосодержание газа у1=50 г/м3, избыточное давление в скруббере Р=10кПа, объемный коэффициент теплоотдачи К0=100Вт/м3град; давление воды перед форсунками Рж=4 бар.