Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт металлургии, машиностроения и транспорта

Кафедра «ТЕХНОЛОГИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ»

Отчет по лабораторной работе №5

«РАСЧЕТ ЦИКЛОННЫХ АППАРАТОВ»

По дисциплине «Экология»

Выполнил:

студент гр.43314/1                              <подпись>                      	Сидоров Н.А.

Принял:

д.т.н., проф.                                   	 <подпись>                    	Буторина И.В.

Санкт-Петербург

2016

## 1. Цели и задачи

Целью проведения данного практического занятия является ознакомление студентов металлургических специальностей с инерционными пылеочистителями типа «циклон» и методикой расчета подобных аппаратов.

В результате выполнения данной работы студент должен

знать

- что понимают под пылеочистными аппаратами инерционного действия;

- какой тип пылеочистных аппаратов  относится к циклонам;

- принцип действия циклонных аппаратов;

- разновидности циклонных аппаратов;

- что понимают под расчетом циклонных аппаратов;

уметь

- выбрать необходимый циклонный аппарат;

- рассчитать циклонный аппарат.

## 2. Принцип действия циклонов

Инерционными пылеочистными аппаратам называются аппараты, принцип действия которых основан на использовании инерционных сил. Аппараты, в которых в качестве инерционной   используется центробежная сила, называются циклонами.

Рисунок 1. Циклон серии ЦН с указанием оптимальных размеров: 1 – входной патрубок; 2 – корпус; 3 – выходной патрубок.

Циклонные аппараты  по форме рабочей камеры подразделяются на цилиндрические и конические, а по компоновке на  одиночные, групповые и батарейные.

Наиболее распространенным типом циклонных аппаратов являются цилиндрические циклоны. Принципиальная схема цилиндрического циклона представлена на рисунке 1.Рабочая камера цилиндрического циклона состоит из удлиненной цилиндрической части и относительно короткой конической части ( в конических циклонных аппаратах наоборот)  К цилиндрической части рабочей камеры тангенциально и под небольшим углом к горизонту крепится входной патрубок. Выходной патрубок заглублен в цилиндрическую часть рабочей камеры и установлен соостно с нею. Выходное отверстие конической части соединяется с бункером для сбора пыли.

Принцип действия циклонов следующий. Газовый поток, проходя через тангенциально установленный патрубок (1), закручивается в цилиндрической части циклона ( 2 ). Вместе с ним  во вращательном движении участвуют пылевые частицы, которые под действием центробежной силы начинают двигаться к стенкам циклона, а за счет силы тяжести и наклонного входа патрубка одновременно опускаться вниз. Достигнув стенок циклона, пылевые частицы ссыпаются по ним в  бункер, а очищенный  газовый поток покидает корпус циклона через  выходной патрубок.   Бункер циклона  время от времени очищается от пыли. Для обеспечения эффективной работы циклона необходимо:

- соблюдать строгое соотношение между основными размерами отдельных частей циклонного аппарата ( рис 1);

- обеспечить герметичность  всей конструкции;

- не допускать зарастания  рабочей камеры циклона пылью;

- не допускать подъема уровня пыли в бункере выше трех диаметров выходного отверстия конической части рабочей камеры.

При расчете циклона определяют его основные геометрические размеры, эффективность

улавливания пыли и величину гидравлического сопротивления.

Расчет геометрических размеров циклона начинают с определения диаметра цилиндрической части рабочей камеры

D=4Vπwг                                                      ( 1 )

где V- расход очищаемого газа; wг- скорость газа в живом сечении циклона, которая принимается равной 3,5 м / с.

В случае если  расчетный диаметр циклона превышает 500 мм, целесообразно установить группу циклонов или батарейный циклон, т. к работа одиночного циклона большого диаметра не эффективна. Далее по соотношениям, указанным на рисунке 1, рассчитываются остальные линейные размеры циклона

Расчет эффективности работы циклона задача сложная. С наибольшей степенью точности она может быть рассчитана с помощью  методики разработанной для циклонов конструкции НИИОгаза типа ЦН и СК-ЦН .

Согласно данной методике  эффективность улавливания пыли в циклоне  рассчитывается по формуле

η=f(X)                                                      ( 2 )

Здесь  Х- функция многих переменных, определяемая по формуле:

X=lgd50d150lg2σ+lg2σЧ   ,                                             ( 3 )

где d50 и σЧ–  соответственно медианный размер и дисперсия улавливаемой пыли; σ- дисперсия  экспериментальной пыли, логарифм этой величины в зависимости от типа циклона определяется   по таблице 1.

Таблица 1. Значения поправочных коэффициентов

| Тип циклонного аппарата | d50т | Lg2σ | K1 | K2 | ς500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦН-15 | 4,5 | 0,352 | 1 -*0,9 (бат) | 1 | 163 |
| СК ЦН–34 | 1,95 | 0,308 | 1-*0,9 (бат) | 1 | 1150 |
| * коэффициент для батарейного циклона |  |  |  |  |  |

Величина  d150 рассчитывается по формуле

d150=d50T5,07∗108DμρЧωЦ  ,                                      ( 4 )

где d50Т– экспериментальная величина, зависящая от типа циклона; D– диаметр циклона;μ– вязкость газа;ρЧ– истинная плотность частиц;ωЦ– скорость газа в циклоне,  оптимальная величина которой, для большинства циклонов, равна 3, 5 м/с.

При рассчитанной величине Х значение эффективности улавливания пыли в циклоне f(X) определяется по табличным значениям (таблица 2).

Величина потерь  энергии на преодоление местного сопротивления, которое создает циклонный аппарат, может быть рассчитана по  уравнению

ΔP=ςϖц22                                                       ( 6 )

где ς– коэффициент местного сопротивления     для циклонов серии ЦН рассчитываемый по формуле

ς=K1K2ς500+K3                                                ( 7 )

Все входящие в это выражение величины - экспериментальные коэффициенты, зависящие от  типа циклона и других факторов: ξ500 –  коэффициент сопротивления циклона диаметром 500 мм; К1– коэффициент учитывающий влияние циклона, он изменяется в диапазоне 0,85-1;  К2– коэффициент учитывающий  запыленность газов изменяется в диапазоне 0,85- 1; К3– коэффициент  учитывающий групповую компоновку циклонов . Для одиночного циклона К3 = 0, при двухрядной компоновке К3= 35, а при круговой – 60.

В металлургической промышленности чаще всего применяют циклоны типа ЦН –15 и СК ЦН 34. Значение эмпирических коэффициентов, необходимых для расчета этих циклонов, приведены в таблице 1.

Эффективность работы циклонов  зависит от его конструкции и физических свойств улавливаемой пыли. При улавливании мелкодисперсной металлургической пыли величина его эффективность составляет 20-80 %, в связи с чем , циклонные аппараты в металлургическом производстве могут использоваться только в качестве первой ступени очистки. Степень очистки газов  в батарейных циклонах   на 20% ниже, чем в одиночных циклонах такого же диаметра.

Задача №1

Выбрать  циклон типа   для очистки газов  отходящих от аспирационной системы дробильной камеры за   и рассчитать его линейные размеры, эффективность улавливания пыли  и величину гидравлического сопротивления, если расход газового потока составляет 1 м/c,  вязкость  17* 10-6 м3/с, температура 200 С, плотность пыли ρ=2500 кг/м3, дисперсный состав пыли приведен в таблице 3.

Таблица 3. Дисперсный состав пыли

| № п/п | Размер частиц, мкм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 3 | 8 | 20 | 45 | 80 |
| 3 | 3 | 10 | 22 | 44 | 89 | 100 |

Расчет:

| V м/с | 1 |
| --- | --- |
| вязкость м3/с | 0,000017 |
| t С | 20 |
| p кг/м3 | 2500 |
| w | 3,5 |
| D | 0,603297 |
| Размеры циклона |  |
| D | 0,301648 |
| Входной падрубок | 0,202104 |
| Выходной патрубок | 0,180989 |
| Высота цилиндра | 0,681726 |
| Высота конуса | 0,603297 |
| Диаметр конуса | 0,090495 |
| Общая высота | 1,375517 |
| Эффективность |  |
| d50т | 4,5 |
| Lg2 | 0,352 |
| K1 | 1 |
| K2 | 1 |
|  | 163 |
| d50 | 22 |
| d84.1 | 43 |
| Сигма че | 1,954545 |
| d(1)50 | 8,255389 |
| Lg2сигмаче | 0,582092 |
| X | 0,440447 |
| кпд | 67% |
| загагулина | 163 |
| потери | 1287,904 |

Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы была построена интегральная кривая распределения частиц по размеру. Был вычислен диаметр цилиндрической части рабочей камеры. Величина потерь энергии на преодаление местного сопротивления, равняется 1,29 КДж.